ЭЛЕМЕНТНАЯ  БАЗА  ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К лабораторным  работам для  студентов направления подготовки

11.03.04. «Электроника и наноэлектроника»

профиль «Промышленная электроника»

часть 2

Составители : С.А.Тебиева, Н.В.Макиева

Владикавказ 2015

### Министерство образования и науки РФ

### Северо-Кавказский горно-металлургический институт

### (государственный технологический университет)

Кафедра промышленной электроники

ЭЛЕМЕНТНАЯ  БАЗА  ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К лабораторным  работам для студентов  направления подготовки

11.03.04. «Электроника и наноэлектроника»

профиль «Промышленная электроника»

часть 2

Составители : С.А.Тебиева, Н.В.Макиева

Владикавказ 2015

Содержание

Лабораторная работа №1

Вольтамперные характеристики полупроводниковых диодов и стабилитронов

Лабораторная работа № 2

Типовые схемы на основе полупроводниковых диодов и  стабилитронов

Введение

Методическое пособие содержит указания к шести виртуальным лабораторным работам по исследованию статических характеристик полупроводниковых элементов и переходных процессов в устройствах на их основе. В учебно-методическом пособии изложены основные сведения о свойствах и параметрах полупроводниковых диодов, стабилитронов, биполярных и полевых транзисторов. Приведены элементарные схемы выпрямителей и ограничителей напряжения, особенности работы транзисторных ключей и схемотехнического моделирования процессов в электронных устройствах.

Пособие разработано на базе программы ElectronicsWorkbench 4.0 и составлено с учётом проведения лабораторных работ фронтальным методом в компьютерном классе кафедры промышленной электроники. Методические указания пособия рекомендованы студентам направлений, изучающих дисциплины электроника, и элементная база электроники.

Лабораторная работа №1

Вольтамперные характеристики полупроводниковых

диодов и стабилитронов

Цель работы: определение вольтамперных характеристик (ВАХтанг) и электрических параметров полупроводниковых диодов, светодио                                                                                                                                                           дов и стабилитронов.

Теоретические положения

  - Полупроводниковые диоды

Условные графические обозначения диодов и светодиодов приведены на рисунке 1,а и 1,б соответственно, где А– анод и К– катод –

Рисунок 1.1–УГО полупроводниковых диодов:

а – выпрямительных диодов, б – светодиодов.

Подобие стрелки в условном обозначении показывает, в каком направлении диод пропускает электрический ток по току ветвей сложных электрических цепей, а светодиодов – преобразование электрической энергии (тока) в световое излучение (поток фотонов).

Диоды изготавливают из полупроводниковых материалов (основные - германий и кремний), светодиоды – из широкозонных материалов (арсенида галлия). Для изготовления светодиодов, помимо арсенида галлия, применяют фосфид галлия, карбид кремния и твердые растворы арсенида галлия и фосфида галлия.

Основой диода является p-n-переход, состоящий из двух полупроводников с разным типом электропроводимости (электронной и дырочной). При этом электроны – основные носители электрического тока в n-области и неосновные – в p- области, а дырки – основные носители в p- области и неосновные – в n-области.

В диодах и биполярных транзисторах и в полевых транзисторах с изолированным затвором,  с большими рабочими напряжениями, содержатся, изотипные контактные соединения, показанные на рис. 1.2.

Рис. 1.2 -Изотипные контактные соединения: а – n+-n- типа, б – p+-p-типа.

Схематическое изображение полупроводниковых диодов с большими пробивными напряжениями приведены на рис. 1.3.

Рис. 1.3 - Схематическое изображение высоковольтных диодов:

а – с n-базой, б – с p-базой.

Дополнительные n+- или p+- области в этих диодах не оказывают значительного влияния на физические процессы,протекающие в диоде, а создают металлический контакт со стороны высокоомной базы.  В кремниевую пластину n-типа в специальных печах вводят атомы примеси – акцепторы (бор+алюминий), что и приводит ксозданию p+-n-перехода. При изготовлении n+-p-перехода исходным материалом является кремний p-типа, а атомами примеси (донорами) – фосфор. По аналогичной технологии изготавливают полупроводниковые структуры высоковольтных диодов. Основных носителей электрического тока в эмиттерах намного больше, чем в базах (на 2-3 порядка).  При создании определенных условий эти носители можно перевести (инжектировать) из эмиттера в базу, что приведет к резкому уменьшению сопротивления базы и к протеканию тока через диод.

Принцип действия диода показан на рис. 1.4 , где Е – источник, формирующий постоянное напряжение U. В условиях теплового равновесия и при U=0, в приконтактной области p+-n -перехода образуется область, обедненная основными носителями электрического тока шириной W0 – область пространственного заряда с потенциальным барьером напряжением U0 («встроенный потенциал»), препятствующего протеканию электрического тока от анода к катоду диода по цепи (+)Е – диод – (-) Е. Если включить внешний источник напряжения так чтобы к аноды  (+) а к катоду (-), прямое включение диода и увеличивать напряжение U, то это приведет к понижению потенциального барьера и уменьшению ширины ОПЗ. При этом если Uвнешн = U0 потенциальный барьер будет полностью скомпенсирован. При Uвнешн ≥U0, сопротивление ОПЗ р+-п-перехода уменьшится и ток I, протекающий через диод, начнет возрастать (прямая ветвь ВАХ диода).

Рисунок 1.4 - Схема работы выпрямительного диода.

Если полярность источника Е изменить на противоположную, как это показанона рис. 1.5, то с ростом U ширина ОПЗ - W будет возрастать, расширяясь в область высокоомной базы и создавая еще большее сопротивление протеканию электрического тока от катода к аноду. При этом током диода будет ток обратно смещенного p+-n-перехода, который с    ростом Uобр будет слабо возрастать (обратная ветвь ВАХ диода). При увеличении Uобр до значения Uпроб диод выйдет из строя из-за электрического пробоя p+-n–перехода.

Рис. 1.5 -  Схема работы диода при обратном смещении

p+ -n-перехода.

ВАХ  диода – зависимость тока I, напряжения U – изображена  на рис.1.6. , где U0 и UПРОБ - «встроенный потенциал» и напряжение пробоя p+-n-перехода(диода)соответственно. Пунктиром, показана ВАХ диода после пробоя.

Рисунок 1.6 -  Вольтамперная характеристика полупроводникового диода.

Для защиты от пробоя p+-n-перехода, диоды используют при напряжениях, U=Um=0.7Uпроб. Кроме того, для предотвращения пробоя  из-за тепловых потерь,ток через диод, находящемся в проводящем состоянии,ограничивают на уровне, не превышающем значения I=Im. Параметры диода Um и Im указаны в справочных данных какмаксимально допустимые.

Параметры U0 и Uпроб диодов из разных полупроводниковыхматериалов приведены в таблице 1.1, где Ge – германий , Si – кремний , GaAs – арсенид галлия , GaP – фосфид галлия ,

Таблица. 1.1 - Значения «встроенного потенциала» (U0) и напряжения пробоя (Uпроб) полупроводниковых диодов

| Диоды | Выпрямительные |  | Светодиоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Ge | Si | GaAs | GaP | SiC |
| U0 , В | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 2,3 |
| Uпроб, В | до сотен | до 6000 | - | - | - |

SiC – карбид кремния. В этой таблице не приведены значения Uпроб светодиодов, так как они не превышают единиц вольт. Напрактике, для избегания электрического пробоя светодиода егосоединяют встречно-параллельно с кремниевым диодом, какэто показано на рис.1.8. При этом

Рисунок 1.8 – Схема защиты светодиода отэлектрического пробоя.

обратное напряжение, приложенное к светодиоду, незначительно превышаетнапряжение U0 шунтирующего его кремниевого диода.Диоды относят к классу биполярных полупроводниковыхприборов, так как ток, протекающий через диод, обусловленносителями обоих знаков – электронами и дырками.Действительно, при смещении p+-n-перехода в прямомнаправлении за счет подачи на диод от источника Eнапряжения U, превышающего значение U0, рис.1.5, изэмиттера в базу поступает поток дырок Ip, образующий протекающий в том же направлении ток дырок Ip. Так как p+-n-переход неидеальный, то навстречу потоку дырок из базы вэмиттер поступает поток электронов In, образуя ток электронов In, протекающий в том же направлении, что и ток дырок. При этом In<<Ip. Поток и ток электронов направлены встречновследствие отрицательного заряда электрона. Поэтому результирующий ток I в диоде равен сумме электронного идырочного токов:

I = Ip + In                                     (1)

Процесс поступления неосновных носителей электрического тока из  эмиттера в базу называют инжекцией, а эффективностьэтого процесса характеризуют коэффициентом инжекции p+-n-перехода:

γ = Ip/I                                         (2)

В случае n+-p-перехода, γ = In/ I. При смещении p+-n-перехода в обратном направлении, рис.1.6 , ток через диод практически отсутствует. Рассмотренные выше физические процессы, протекающие в р+-п-переходе выпрямительного диода, реализуются и в светодиодах. Отличие состоит в том, что в светодиоде при смещении p+-n-перехода в прямом направлении, в результате рекомбинации электронно-дырочных пар в базе прибора, излучаются фотоны, образующие видимый свет, который через «окно» в полупроводниковой пластине светодиода выводится за его пределы. Площадь излучающего p+-n-перехода светодиода не превышает 1 мм². Поэтому ток светодиода, обеспечивающий световое излучение, находится в пределах 5- 50мА.

  - Стабилитроны

Условное обозначение стабилитрона показано на рис.1.9.

Рисунок 1.9. Обозначение стабилитрона в электрических схемах.

Основой стабилитрона является p+-n-переход и егоВАХ, (рис 1.10) такая же, как у диода. В отличие от диода,

Рисунок 1.10. Вольтамперная характеристика стабилитрона.

стабилитрон способен работать безвыхода из строяв области обратных напряжений, превышающих напряжение пробоя Uпроб, которое называют напряжением стабилизации Uст. При этом ограничивают  мощность, рассеиваемуюстабилитроном, на уровне, не превышающем максимальнодопустимое значение:

Pст = Iст •Uст                                          (3)

Где Iст – максимально допустимый ток стабилизации. Значения Uст и Iст приведены в справочных  данных.

При P >Pст стабилитрон может выйти из строя из-затепловых потерь. Возможность работы стабилитрона безвыхода его из строя при P ≤ Pст обусловлена сильнолегированной (низкоомной) базой. Благодаря этому, при U >Uпроб = Uст в стабилитронереализуется не электрический пробой, как в диоде, а лавинный(лавинное умножение носителей электрического тока в объемеполупроводниковой структуры прибора). Из рис. 1.10 видно, что в области обратных токов 0 < I ≤ Iст напряжение на стабилитроне сохраняется неизменным и равным Uст. Эта особенность и определилаосновное назначение стабилитрона – ограничение(стабилизация) напряжения внешней электрической цепи на уровне Uст. При напряжениях U <Uст стабилитрон можно применять в качестве диода.Напряжения стабилизации разных типов стабилитронов находятся в пределах Uст = 3.3÷180 В. Для получения выходныхстабилизированных напряжений больших 180 В, стабилитронысоединяют последовательно, как это показано на рис. 1.11.

Рисунок 1.11 -  Схема получения больших значений стабилизированных

напряжений

При этом выходное стабилизированное напряжение

Uвых = Uст1 + Uст2 +…+Uстк                                        (4)

где Uст1 , Uст2 ,… , Uстк – напряжения стабилизации стабилитронов D1, D2,…,Dk. Ограничительный резистор Rогр в схеме на рис. 1.11 задает обратный ток через стабилитроны науровне, не превышающем предельно допустимого значения.Для получения малых значений стабилизированных

напряжений , меньших 3.3 В , применяют стабисторы –полупроводниковые диоды, предназначенные для работы вограничителях напряжения. При этом, в отличие от стабилитронов, стабисторы включают в схему ограничителя не

в обратном направлении, а в прямом, как это показано нарис.1.12 . Выходное стабилизированное напряжение этогоограничителя

Рисунок 1.12 - Схема получения малых значений стабилизированных

напряжений.

Uвых = UD1 + UD2 +…+UDк                                   (5)

где UD1,UD2,…,UDk – падения напряжения на включенных в прямом направлении стабисторах D1,D2,…,Dk. Стабисторы изготавливают из кремния и имеют напряжение стабилизации UD ≈ 0.7 В. Исходя из этого значения UD и заданного значения выходного стабилизированного напряжения определяют необходимое число стабисторов в ограничителе. Так, например, для получения Uвых = 2.1 В, схема на Рисунок 1.12 должна содержать три стабистора. Из прямых ветвей ВАХ на рис 1.7 и 1.10 видно, что в некоторой области токов напряжения на диоде и стабилитроне слабо зависят от тока. Поэтому в схеме ограничителя напряжения на Рисунок 1.12 можно использовать не только стабисторы, но и обычные диоды и стабилитроны. Очевидно, что приведенные выше ограничители напряжения могут содержать и последовательно соединенные стабисторы и стабилитроны, как это показано на рис . 1.13 . Такойограничитель позволяет получить любое значение выходногостабилизированного напряжения.

Рисунок 1.13 - Схема получения произвольных значений стабилизированных

напряжений.

Порядок выполнения работы

2. Прямые ветви ВАХ полупрово	дниковых диодов

2.1. Открыть программу и построить виртуальную  схему измерительной установки (ИУ), показанной на рис. 1.14.

Рисунок 1.14 - Схема измерительной установки для определения прямых

ветвей ВАХ полупроводниковых диодов.

Элементами схемы ИУ являются два выпрямительных диода (D1 и D2) и один светодиод (D3). Значения токов через последовательно соединенные диоды с шагом 5%от максимального тока задает источник тока управляемый напряжением (ИТУН). Эти токи измеряются амперметром , а падения напряжения на диодах при этих токах – вольтметрами .Каждое новое значение тока получают нажатием комбинации А+Shift.

2.2. Нажав на А клавиатуры "обнулить" ИТУН, т.е. задатьпервое значение тока через диоды I = 0.

2.3. Включить ИУ, для чего перевести переключатель вправом верхнем углу окна из положения "0" в положение "1".При этом амперметр покажет ноль, а вольтметры - близкие кнулю падения напряжения на испытуемых диодах (перваяточка прямых ветвей ВАХ).

2.4. Последовательно нажимая А+Shift, измеряем показания измерительных приборов и вносим их  в таблицу 1.2, где отметить, при каком минимальном значении тока светодиод.

Таблица 1.2- Экспериментальные данные для определения прямых ветвей

ВАХ полупроводниковых диодов

| I, mA | U, B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |

2.5. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой.

3. Обратные ветви ВАХ полупроводниковых диодов

3.1. Собрать  схемой ИУ, показаннуюна рис. 1.15 . Здесь значения напряжения на тех же, что и в п. 1,

Рисунок 1.15-Схема измерительной установки для определения обратных

ветвей ВАХ полупроводниковых диодов.

диодах с шагом 8% от максимального напряжения задает источник напряжения управляемый напряжением(ИНУН). Каждое новое значение напряжения получают посредством А+Shift.

3.2. Нажав на А клавиатуры "обнулить" ИНУН, т.е. задать первое значение напряжения на диодах U = 0.

3.3. Включить ИУ. При этом вольтметр покажет ноль, а амперметры – близкие к нулю значения токов через испытуемые диоды (первая точка обратных ветвей ВАХ).

3.4. Последовательно нажимая А+Shift, снять показания измерительных приборов и внести их в таблицу 1.3.

3.5. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой.

Таблица 1.3- Экспериментальные данные для определения обратных

ветвей ВАХ полупроводниковых диодов

| U, B | I, mA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |

4. ВАХ стабилитронов

4.1. Создать  схему ИУ, по рис. 1.16 .

Рисунок 1.16-Схема измерительной установки для определения ВАХ

стабилитронов.

Объектами исследований являются два стабилитрона (напр. 1N4729A и 1N4735A).Значения токов через испытуемые стабилитроны задаются также, как и в п. 1.1, но с тем отличием, что половина из этих токов имеет положительное направление (прямые ветви ВАХ),а другая половина – отрицательное (обратные ветви ВАХ).Определить ВАХ стабилитронов полностью, а не порознь, как в случае диодов.

4.2. Нажав на А клавиатуры "обнулить" ИТУН.

4.3. Включить ИУ.

4.4. Последовательно нажимая А+Shift, снять показания измерительных приборов и внести их в таблицу 1.4.Положительные значения I и U в таблице 1.4 соответствуют прямой ветви ВАХ стабилитронов, отрицательные значения – обратной ветви.

3.5. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой.

Таблица 1.4- Экспериментальные данные для определения ВАХ

Стабилитронов

| I, mA | U, B |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1N4729A | 1N4735A |

5. Определение ВАХ диодов и стабилитронов посредством осциллографа.

5.1. Спроектировать схему ИУ, показанной на рис. 1.17. Здесь вспомогательный источник формируетсинусоидальное напряжение амплитудой 125 В , котороепосредством резистора 1 кОм задает ток через испытуемыеприборы (ИП). Объектами исследований являются те

Рисунок 1.17. Схема измерительной установки для определения ВАХ диодов

и стабилитронов осциллографическим методом.

жеИП,что и в п.п. 1-3. На канал А осциллографа через источникнапряжения управляемый током (ИНУТ) подается напряжение,пропорциональное току через ИП, а на канал В посредствомИНУН – падение напряжения на ИП. В результате, на экранеосциллографа отображается ВАХ ИП.

Примечания.

1. При определении ВАХ ИП осциллографическим методом кнопки осциллографа А/В, DC, Auto должны быть "нажаты".

2. В исходном состоянии ключи А – Е должны быть разомкнуты. При этом все ИП отсоединены от ИУ.

5.2. Нажать на А клавиатуры, подсоединив тем самым к ИУпервый из ИП (напр., 1N4148).

5.2.1. Включить ИУ и осциллограф. При этом на экранеосциллографа отобразится ВАХ диода 1N4148. ЗарисоватьВАХ этого диода и посредством осциллографа измерить еепараметры (значения I и U).

Примечание. Напряжение,пропорциональное току через ИП, снимается на канал А с сопротивления 1 Ом. Поэтому токи ВАХ ИП определяются посредством деления напряжений на этом канале на 1 Ом и переводом полученных результатов в единицы тока.

5.2.2. Выключить осциллограф и ИУ и нажать на Аклавиатуры, отсоединив тем самым первый из ИП от ИУ.

5.3. Повторить п. 5.2 для остальных ИП, используясоответствующие ключи (B, C, D, E).

5.4. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой.

5. Выйти из программы Multisim 2001, выключить компьютер и монитор.

Содержание отчета

1. Схемы измерительных установок.

2. Результаты экспериментов п.п. 1-3 в виде таблиц играфиков ВАХ.

3. Числовые значения параметров выпрямительных диодов(Uпроб и U0), светодиодов (ток, при котором светодиод начинаетизлучать свет, и U0) и стабилитронов (Uст).

4. Графики ВАХ ИП по п.5.

5. Словесная сравнительная оценка ВАХ ИП, полученныхметодом амперметра и вольтметра ( п.п. 1-3 ) и посредствомосциллографа ( п.5 ).

6. Выводы.

Лабораторная работа № 2

Типовые схемы на основе полупроводниковых диодов и

стабилитронов

Цель работы: изучение выпрямителей и ограничителей напряжения и определение основных характеристик этих электронных устройств.

Основные положения

Выпрямители предназначены для преобразования синусоидального входного напряжения Uвх в постоянное, пульсирующее выходное напряжение Uвых.

Основные виды выпрямителей однополупериодный выпрямитель, двухполупериодный выпрямитель на основе диодного моста и двухполупериодный выпрямитель на основе трансформатора с нулевой точкой. Последние два формируют выходное напряжение с меньшими пульсациями, т.е. более близкое к постоянному. Основными параметрами выпрямителей являются:

- значение выходного напряжения,

- коэффициент пульсации выходного напряжения

- нагрузочная характеристика.

Схемы и временные диаграммы работы выпрямителей представлены на рисунке. В схемах сопротивление нагрузки -резистор 100 кОм а резистор визуализации и измерения тока подзаряда конденсатора составляет -1 кОм.  В реальных схемах выпрямителей измерительный резистор отсутствует. Схемы выпрямителей содержат:

- трансформатор,

- полупроводниковый диод ( диоды ) ,

- конденсатор, уменьшающий пульсации выходного напряжения,

- сопротивление нагрузки, как потребитель электрической энергии.

Реальные схемы выпрямителей могут содержать:

шунтирующий конденсатор

высокоомный резистор, позволяющий разряжаться конденсатору до нуля в отсутствие входного синусоидального напряжения.

Резистор защищает от разряда конденсатора.

Схема и временные диаграммы работы однофазного однополупериодного выпрямителя напряжения приведены на рис.2.1,

где Тр – трансформатор, VD – полупроводниковый диод,

Рисунок 2.1- Схема (а) и временные диаграммы работы (б) однофазного

однополупериодного выпрямителя напряжения.

С – фильтрующий конденсатор, Rн – сопротивление нагрузки (потребитель электрической энергии), U(t) – синусоидальное напряжение на первичной обмотке трансформатора (напряжение питающей сети), Uвх – синусоидальное напряжение на вторичной обмотке трансформатора (входное напряжение), Uвых – пульсирующее близкое к постоянному выходное напряжение, i0 – ток подзаряда конденсатора.

Работа выпрямителя.  При подаче на вход выпрямителя напряжения U(t), за несколько периодов этого напряжения конденсатор заряжается до Um близкого к максимальному значению Uвх. При этом ток I0, заряжающий конденсатор, течет по контуру 1 – VD – C – 2. Ток I0 протекает при положительной полуволне входного напряжения т.е. когда диод открыт. При отрицательных полуволнах входного напряжения диод закрыт а конденсатор разряжается по контуру (+) С – Rн – (-) С.

Таким образом, выходное напряжение выпрямителя получается пульсирующим, т.е. изменяющимся от минимального значения Uвых min до максимального Uвых max , и наоборот.

Размах пульсации выходного напряжения

(2.1)

Среднее значение выходного напряжения можно определить в виде

(2.2)

Приращение по модулю среднего значения выходного напряжения

(2.3)

Используя приведенные соотношения, коэффициент  пульсации выходного напряжения определяется в виде

(2.4)

или, с учетом (2.1) – (2.3),

(2.5)

где K = Uвых min / Uвых max.

Коэффициент пульсации отражает качество выпрямления входного синусоидального напряжения.

Из выражения (2.5) видно, что в отсутствие пульсации (идеальное выпрямление),т.е. когда Uвых min=Uвых max, Кп = 0. При Uвых min = 0 Кп = 100%. Пульсации тем меньше, чем больше емкость конденсатора и сопротивление нагрузки выпрямителя . Так , например, если в схеме на рис. 2.1,а сопротивление нагрузки бесконечно велико, то выходное напряжение неизменно во времени ( Кп = 0 ) и равно амплитудному значению входного напряжения (Uвх = Um ).

Так же при бесконечно большой емкости конденсатора. Если в схеме на рис. 2.1,а отсутствует конденсатор, то Uвых имеет вид положительных полуволн входного напряжения и Кп = 100%.

Другой параметр выпрямителя - нагрузочная характеристика – зависимость среднего значения выходного напряжения от сопротивления нагрузки:

(2.6)

Нагрузочная характеристика показывает, какой ток будет протекать через внешнюю электрическую цепь. Нагрузочная характеристика приведена на рис. 2.2, (при уменьшении сопротивления нагрузки выходное напряжение может измениться до недопустимо малых значений . Это связано с тем , что при уменьшении Rн  возрастает ток во внешней цепи (в цепи сопротивления нагрузки Rн).

Рисунок 2.2 - Нагрузочная характеристика выпрямителя.

Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя на основе диодного моста на рис. 2.3,а. Временные диаграммы показаны на рис. 2.3,б. Диоды VD1 – VD4 соединены по мостовой схеме.

Работа мостового выпрямителя. При подаче напряжения Uвх (t) на вход выпрямителя, за несколько периодов этого напряжения конденсатор заряжается до значения, близкого к максимальному значению Um входного напряжения. При положительных полуволнах входного напряжения, ток i0, заряжает конденсатор, и протекает по контуру 1 – VD2 – C – VD3 – 2, а при отрицательных полуволнах – по контуру 2 – VD4 – C – VD1 – 1 . При положительной, и при отрицательной полуволнах входного напряжения , ток I0 протекает через нагрузку в одном и том же направлении и только в те короткие промежутки времени, когда uвх > uвых.

Рисунок 2.3 - Схема (а) и временные диаграммы работы (б) однофазного

двухполупериодного выпрямителя напряжения на основе диодного моста.

В двухполупериодном выпрямителе частота подзаряда конденсатора вдвое выше, чем в однополупериодном, что улучшает  качество выпрямления входного напряжения.

В промежутках времени, когда диоды моста закрыты, конденсатор разряжается по контуру (+) – C – Rн – (-) С.

Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя на основе трансформатора со средней точкой приведена на рис.2.4. Временные диаграммы, поясняющие работу этого выпрямителя, те же, что и на рис. 2.3,б. При положительной полуволне входного напряжения , ток I0 , заряжающий конденсатор, замыкается по контуру 1 – VD1 – C – 0, а при отрицательной – по контуру 2 – VD2 – C – 0. Качество выпрямления входного напряжения этим выпрямителем такое же, как и у выпрямителя на основе диодного моста. Выпрямители, собранные по схемам на рис. 2.1,а и 2.4, обладают меньшими достижимыми значениями выходного напряжения, нежели выпрямители с мостовой схемой соединения диодов.

Рисунок  2.4- Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя

напряжения на основе трансформатора со средней точкой.

Действительно, в схеме на рис.2.3,а в промежутках времени, когда диоды закрыты, выходное напряжение прикладывается в обратном направлении к парам диодов, а не к одному, как в однополупериодном выпрямителе и в выпрямителе на основе трансформатора со средней точкой. Поэтому, с практической точки зрения, выпрямитель на основе диодного моста является

предпочтительным, по сравнению с другими выпрямителями, рассмотренными выше.

Ограничители напряжения предназначены для установки постоянного или переменного входного напряжения на заданном уровне при колебаниях входного напряжения в иопределенных пределах.

Диодные ограничители напряжения и ограничители напряжения на основе стабилитронов. По функциональному назначению указанные ограничители делят на односторонние и двухсторонние. К постоянным входным напряжениям используют односторонние ограничители напряжения, а при переменном напряжениям – оба вида ограничителей. Число диодов и стабилитронов в ограничителях определяется технической задачей и задается схемотехническим способом,. Схемы и временные диаграммы работы перечисленных видов ограничителей напряжения на рис. В схемах генератор импульсов формирует входные напряжения трех форм – синусоидальной, пилообразной и меандр, а резистор 1 кОм ограничивает на допустимом уровне ток через диод или стабилитрон ограничителя напряжения.

Схема одностороннего диодного ограничителя напряжения приведена на рис. 2.5,а. Временные диаграммы, отображающие его работу , показаны на рис. 2.5, б . Здесь Uвх – входное напряжение, Uвых – ограниченное на заданном уровне (уровне Uоп) выходное напряжение, Rогр – резистор, ограничивающий ток в цепи VDоп – Uоп; Uоп – опорный источник постоянного напряжения, VDоп – диод в цепи этого источника, VD – диод, компенсирующий в составе выходного напряжения падение напряжения на диоде VDоп ; Rн – сопротивление нагрузки  ( потребитель электрической энергии ); iн– ток нагрузки, т.е. ток, передаваемый от ограничителя во внешнюю электрическую цепь .

Рис. 2.5-Схема (а) и временные диаграммы работы (б) одностороннего

диодного ограничителя напряжения.

Параметры входного линейно нарастающего напряжения следующие:

И

(2.7)

где а – скорость нарастания входного напряжения. В интервале времени 0 ≤ t ≤ t1   uвх < (Uоп+UVDоп), диод VDоп закрыт, ток нагрузки

(2.8)

и выходное напряжение

(2.9)

повторяет форму входного напряжения, т.е. нарастает по линейному закону. В интервале времени t1 ≤ t≤ t2 uвх > >(Uоп+UVDоп), диод VDоп открыт и потенциал (·)а

(2.10)

где UVDоп - падение напряжения на открытом диоде VDоп. При этом ток нагрузки

(2.11)

И

(2.12)

т.е. ограничено на уровне напряжения опорного источника. В момент времени t2 uвх скачком уменьшается до нуля, а uвых еще некоторое время сохраняется неизменным, после чего так же уменьшается до нуля. Это обусловлено инерционными свойствами диода VDоп, который из открытого состояния в запертое мгновенно перейти не может.  Если на вход рассмотренного ограничителя подать постоянное напряжение Uвх >                ( Uоп+UVDоп ) , то выходное напряжение

(2.13)

будет так же неизменным во времени. В подавляющем большинстве случаев Uоп >> UVDоп. Поэтому в приведенных выше соотношениях напряжением UVDоп можно пренебречь, а диод VD в схему на рис. 2.5,а не включать. Схема двухстороннего диодного ограничителя напряжения приведена на рис. 2.6,а. Временные диаграммы, поясняющие его работу , показаны на рис. 2.6,б . Здесь цепь VDоп1 – Uоп1 ограничивает положительную полуволну синусоидального входного напряжения на уровне Uоп1 , а цепь VDоп2 – Uоп2 –

Рисунок 2.6 - Схема (а) и временные диаграммы работы (б) двухстороннего

диодного ограничителя напряжения.

- отрицательную полуволну на уровне Uоп2. Схема одностороннего ограничителя напряжения на основе стабилитрона приведена на рис. 2.7 , а . Временные диаграммы , поясняющие его работу, показаны на рис. 2.7,б. В

этой схеме входное напряжение прямоугольной формы uвх

Рисунок 2.7- Схема (а) и временные диаграммы работы (б) одностороннего

ограничителя напряжения на основе стабилитрона.

ограничивается стабилитроном VD на уровне

(2.14)

где Uст – напряжение стабилизации стабилитрона. Если на вход этого ограничителя подать постоянное напряжение Uвх > Uст, то

(2.15)

будет так же неизменным во времени. Схема двустороннего ограничителя напряжения на основе стабилитронов приведена на рис. 2.8,а. Временные диаграммы, поясняющие его работу , показаны на рис. 2.8 ,б . На временных диаграммах Uст1 и Uст2 – напряжения стабилизации

Рис. 2.8- Схема (а) и временные диаграммы работы (б) двухстороннего

ограничителя напряжения на основе стабилитронов.

стабилитронов VD1 и VD2, UVD1 и UVD2 – падения напряжения на этих стабилитронах при их включении в прямом направлении. Положительную полуволну входного пилообразного напряжения ограничивает стабилитрон VD1 на уровне

(2.16)

а отрицательную – стабилитрон VD2 на уровне

(2.17)

В заключение отметим, что диодные ограничители напряжения целесообразно применять в тех случаях, когда в нагрузку от ограничителя отбираются относительно большие токи, а ограничители напряжения на основе стабилитронов – в электронных устройствах , где требуется высокое качество выходного напряжения. Один из вариантов подобных схем показан на рис. 2.9, где В – однофазный однополупериодный выпрямитель, ОН – ограничитель напряжения, П – потребитель электрической энергии (сопротивление нагрузки Rн). В схеме на рис . 2.9 выходное напряжение в точности равно

а)

Рис. 2.9- Блок-схема (а) и развернутая схема (б) преобразователя

синусоидального напряжения uвх в постоянное напряжение Uвых с

заданным значением и высоким качеством.

напряжению стабилизации стабилитрона VD1 и не зависит от пульсации    напряжения на выходе выпрямителя. Протекающий через ограничительный резистор ток

(2.18)

а ток нагрузки

(2.19)

где Uс – напряжение на выходе выпрямителя (на конденсаторе С), IVD1 – ток, замыкающийся в цепь стабилитрона VD1. Если в схеме на рис. 2.9 стабилитрон заменить на последовательное соединение стабилитронов, то можно получить несколько значений выходных напряжений, не зависящих от пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Этот вариант преобразователя показан на рис. 2.10.

Рис. 2.10- Преобразователь синусоидального напряжения в несколько

значений постоянного напряжения.

Порядок выполнения работы

1. Однополупериодный выпрямитель

1.1. Собрать схему вспомогательный источник формирует синусоидальное напряжение амплитудой 100 В , которое посредством трансформатора преобразуется во входное синусоидальное напряжение Uвх. Осциллографы XSC1 и XSC2 не входят, естественно, в состав выпрямителя, а служат для визуального наблюдения протекающих в нем переходных процессов и измерения его основных параметров. На канал A осциллографа XSC1 подается Uвх, а на канал В – выходное напряжение Uвых; на канал A осциллографа XSC2 – Uвых, а на канал B – напряжение, пропорциональное току подзаряда конденсатора. Ток подзаряда i0 определяется косвенным методом, аналогично тому, как в п.4.2.1 лабораторной работы №1 (см. примечание п. 4.2.1). Зарисовать схему реального однополупериодного выпрямителя, отличающуюся от схемы показанный на рис. 2.1,а отсутствием осциллографов и измерительного резистора.

1.2. Включить схему и осциллографы, на экранах которых отобразятся временные диаграммы переходных процессов, протекающих в выпрямителе. Выключив схему, зафиксировать эти диаграммы на экранах осциллографов. Зарисовать временные диаграммы Uвх, Uвых и I0, расположив их в этой же последовательности одну под другой, как это показано на рис. 2.1,б. Для смещения диаграмм в вертикальных направлениях на экранах, использовать Y position осциллографов. Посредством осциллографа XSC1 измерить максимальные значения напряжений Uвх и Uвых, а также, минимальное значение выходного напряжения; посредством осциллографа XSC2 – максимальное значение тока подзаряда конденсатора i0. Используя полученные результаты измерений, из соотношений (2.2) и (2.5) рассчитать среднее значение и коэффициент пульсации выходного напряжения этого выпрямителя.

1.3. Снять нагрузочную характеристику однополупериодного выпрямителя – Uвых ср = f ( Rн ). Для этого замкнуть резистор 1 кОм, подключить к выходу выпрямителя (параллельно конденсатору) вольтметр и, изменяя Rн в диапазоне 100 Ом – 1МОм, заполнить таблицу 2.1.

По данным этой таблицы построить график зависимости Uвых ср от Rн и сравнить характер этой зависимости с показанным на рис. 2.2.

Таблица 2.1- Экспериментальные данные для определения нагрузочной

характеристики однофазного однополупериодного выпрямителя

| Rн, кОм |  |
| --- | --- |
| Uвых ср, В |  |

Примечание. Замена номинала Rн : щелкнуть мышкой по Rн дважды, установить новое значение Rн и нажать OK.

2. Двухполупериодный выпрямитель (мостовая схема)

2.1. Собрать  схему выпрямителя. Вспомогательный источник и трансформатор те же, что и у однополупериодного.

Для исследования переходных процессов в двухполупериодном выпрямителе используется один осциллограф XSC1. При этом на канал А осциллографа подается выходное напряжения uвых, а на канал В – напряжение, пропорциональное току подзаряда конденсатора. Зарисовать реальную схему данного выпрямителя , осциллографа и измерительного резистора и имеющую вид, показанный на рис. 2.3,а.

2.2. Включить схему и осциллограф, зафиксировать и зарисовать временные диаграммы в виде, показанном на рис. 2.3,диаграмму входного напряжения uвх взять из п. 1.2 ) . По аналогии с п. 1.2 определить основные параметры выпрямителя.

2.3. Снять нагрузочную характеристику этого выпрямителя так же, как и в п. 1.3.

2.4. Выключить схему и закрыть окно с этой схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

3. Двухполупериодный выпрямитель на основе трансформатора со средней точкой

3.1. Собрать  схему выпрямителя. Здесь на канал В осциллографа XSC2 подается входное напряжение Uвх, а на канал А – выходное напряжение Uвых; на канал А осциллографа SXC1 – uвых, а на канал В – напряжение, пропорциональное току подзаряда конденсатора. Зарисовать реальную схему данного выпрямителя, имеющую вид, показанный на рис. 2.4.

3.2. Включить схему и осциллографы, зафиксировать и зарисовать временные диаграммы в виде, показанном на рис. 2.3,б. По аналогии с п. 1.2 определить основные параметры выпрямителя.

3.3. Снять нагрузочную характеристику этого выпрямителя так же, как и в п. 1.3.

3.4. Выключить схему и закрыть окно с этой схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.__

4. Односторонний диодный ограничитель напряжения

4.1. Собрать  схему ограничителя. Здесь напряжение, поступающее на вход ограничителя, формируют генератор импульсов и диод на выходе этого генератора. При этом диод пропускает только положительные полуволны напряжения генератора импульсов. На канал А осциллографа подается входное напряжение uвх, а на канал В – выходное напряжение uвых. Зарисовать схему одностороннего диодного ограничителя напряжения, имеющую вид, показанный на рис. 2.5,а. Установить нужную форму входного напряжения (синусоидальную, пилообразную, меандр). Для

этого щелкнуть мышкой по генератору дважды и утопить соответствующую кнопку. Установить амплитуду входного напряжения Um = 10 В.

4.2. Включить схему и осциллограф, на экране которого отобразятся временные диаграммы переходных процессов, протекающих в ограничителе. Выключив схему, зафиксировать эти диаграммы на экране осциллографа. Зарисовать временные диаграммы uвх и uвых, расположив их в этой же

последовательности одну под другой, как это показано на рис. 2.5,б. Для смещения диаграмм на экране в вертикальном направлении , использовать Y position осциллографа . Посредством осциллографа измерить максимальные значения входного и выходного напряжений.

4.3. Повторить п. 4.2 при других формах входного напряжения.

4.4. Выключить осциллограф и схему и закрыть окно с этой схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

5. Двухсторонний диодный ограничитель напряжения

5.1. Собрать  схему ограничителя. Здесь напряжение, поступающее на вход ограничителя, формирует непосредственно генератор импульсов (отсутствует диод на выходе генератора). На канал А осциллографа поступает входное напряжение uвх, а на канал В – выходное

напряжение uвых. Установить нужную форму входного напряжения и его амплитуду так же, как и в п. 4.1. Зарисовать схему двухстороннего диодного ограничителя напряжения, имеющую вид, показанный на рис. 2.6,а.

5.2. Повторить п.п. 4.2 – 4.4 применительно к этому ограничителю.

6.Односторонний ограничитель напряжения на основе стабилитрона

6.1. Собрать  схему ограничителя. Зарисовать его схему, имеющую вид, показанный на рис. 2.7,а.

6.2. Повторить операции п. 4.1 и п.п. 4.2 – 4.4 применительно к этому ограничителю. При выполнении п. 6.2 необходимо иметь в виду, что отрицательная полуволна входного напряжения замыкается через стабилитрон в прямом направлении и создает на нем падение напряжения в несколько  десятых долей вольта. Учесть это обстоятельство при построении временных диаграмм работы данного ограничителя и измерить указанное значение падения напряжения.

7. Двухсторонний ограничитель напряжения на основе стабилитронов

7.1. Собрать  схему ограничителя. Зарисовать его схему, имеющую вид, показанный на рис. 2.8,а.

7.2. Повторить операции п. 4.1 и п.п. 4.2 – 4.4 применительно к этому ограничителю.

8. Выйти из программы Multisim 2001, выключить компьютер и монитор.

Содержание отчета

1. Схемы и временные диаграммы работы выпрямителей и ограничителей напряжения.

2. Графики нагрузочных характеристик выпрямителей и их другие основные параметры (средние значения выходных напряжений, коэффициенты пульсации выходного напряжения).

3. Словесная сравнительная оценка работы разных видов выпрямителей, базирующаяся на основе полученных экспериментальных данных.

4. Выводы.

Лабораторная работа №3

Схемотехника

Цель работы: получение навыков предварительного моделирования переходных процессов в полупроводниковых электронных устройствах с последующей экспериментальной проверкой полученных результатов.

Основные положения и поясняющие примеры.

Разработка большинства электронных устройств связана с необходимостью предварительного моделирования переходных процессов, протекающих в этих устройствах, и получения числовых значений основных электрических параметров на различных участках схемы данного конкретного устройства. В этой лабораторной работе моделируются переходные процессы и определяются основные параметры  готовых абстрактных электронных устройств на основе полупроводниковых диодов и стабилитронов. Процедура моделирования сводится к следующему:

1) определение  основных параметров устройства (напряжений и токов) методами расчета электрических цепей,

2) построение временных диаграмм функционирования устройства с учетом особенностей работы содержащихся в нем полупроводниковых приборов и полученных выше значений основных параметров.

После предварительного моделирования, осуществляется экспериментальная проверка полученных результатов и, в случае необходимости, их корректировка.

Примеры моделирования.

Пример 1. Пусть на цепь, содержащую последовательно соединенные диод VD1 и резисторы R1 и Rн, параметры которых известны, воздействует синусоидальное входное напряжение

Uвх(t)=Umsinωt

с заданной амплитудой Um ( Рисунок. 3.1, а ) .

а)

Рисунок 3.1- Цепь с последовательно соединенными элементами

R1, VD1 и Rн (а) и временные диаграммы, отражающие

переходные процессы в этой цепи (б)

Определить максимальное значение тока в этой цепи , максимальные значения падений напряжения на резисторах R1 и Rн и построить временные диаграммы входного напряжения и напряжений на этих резисторах, раcположив их в той же последовательности одну под другой. Так как данная цепь не содержит реактивных элементов (катушек индуктивности и конденсаторов), то для определения ее электрических параметров можно использовать методы расчета цепей постоянного тока. При анализе таких цепей с источником входного напряжения разнополярной формы, нужно рассматривать отдельно процессы в цепи при положительной и отрицательной полуволнах этого напряжения. При этом достаточно записать необходимые уравнения для определения только максимальных значений искомых величин. При положительной полуволне входного напряжения в схеме на Рисунок. 3.1,а , т.е. при uвх > 0, диод VD1 открыт. Поэтому, согласно второму закону Кирхгофа, максимальное значение этого напряжения

откуда максимальное значение тока в цепи

При получении числового значения тока Im, значение падения напряжения на открытом диоде UVD1 берем из экспериментальных данных лабораторной работы №1 или из справочных данных на этот диод. Используя закон Ома, определим максимальные значения напряжений на резисторах R1 и Rн из соотношений

и

При отрицательной  полуволне  входного напряжения, т.е. при uвх < 0, диод VD1  закрыт.  Поэтому

Далее строим временные диаграммы функционирования этого устройства uвх, uR1 и uRн. Очевидно, что напряжения на резисторах R1 и Rн, максимальные значения которых определены выше, будут иметь вид положительных полуволн синусоидального входного напряжения, показанный на Рисунке. 3.1,б.

Пример 2. Пусть в цепи из примера 1 резистор Rн шунтирован диодом VD2 , как это показано на Рисунке. 3.2,а. Тогда

Рисунок 3.2- Двухконтурная электрическая цепь (а) и временные диаграммы, отражающие переходные процессы в этой цепи (б) при положительной полуволне входного напряжения

откуда

а

Так как ветви с диодом VD2 и резистором Rн соединены параллельно, то падения напряжения на этих ветвях одинаковы и на протяжении практически всей положительной полуволны входного напряжения

где UVD2 – падение напряжения на открытом диоде VD2. При отрицательной полуволне входного напряжения, как и в примере 1, диод VD1 закрыт и

Таким образом, напряжение на резисторе R1 будет иметь вид положительных полуволн синусоидального входного напряжения (Рисунок. 3.2,б), а напряжение на резисторе Rн в течение этих полуволн неизменно и равно падению напряжения на открытом диоде VD2. Максимальное значение напряжения на резисторе R1 в схеме на рисунке 3.2,а можно определить из выражения и без предварительного вычисления значения тока Im.

Пример 3. Заменим в цепи из примера 2 диод VD1 на стабилитрон, как это показано на Рисунок. 3.3,а. При этом будем считать, что напряжение стабилизации стабилитрона Uст существенно меньше амплитуды Um синусоидального входного напряжения. В противном случае, т.е. при Uст > Um, стабилитрон будет функционировать как диод и никакого различия в работе цепей на Рисунок. 3.2,а и 3.3,а не будет. При положительной полуволне входного напряжения стабилитрон включен в прямом направлении, работает как диод и на этом интервале времени используем те же расчетные соотношения, что и в примере 2. В результате, получим те же, что и в примере 2, временные диаграммы напряжений на резисторах R1 и Rн. При отрицательной полуволне входного напряжения, согласно второму закону Кирхгофа, имеем

откуда

При получении числового значения этого тока напряжение стабилизации стабилитрона Uст берем из экспериментальных данных лабораторной работы №1 или из справочных данных на этот прибор. Используя закон Ома, определим максимальные

Рисунок. 3.3- Электрическая цепь со стабилитроном (а) и временные

диаграммы, отражающие переходные процессы в этой цепи (б)

значения напряжения на резисторах R1 и Rн из соотношений

Очевидно, что при отрицательной полуволне входного напряжения, стабилитрон открыт только в интервале времени, когда uвх ≥ Uст. Это обстоятельство учтено при построении временных диаграмм на Рисунок. 3.3,б, где показано, что стабилитрон открывается в момент времени, когда uвх возрастает до значения Uст и закрывается в момент времени, когда uвх уменьшается до значения напряжения Uст.

Порядок выполнения работы

1. Собрать  схему электронного устройства, приведенной на рисунке. 3.4 . Осциллографы XSC1 и устройства.

Рисунок. 3.4- Схема измерительной установки моделируемого электронного

На канал А осциллографа XSC2 подается входное синусоидальное напряжение моделируемого устройства, формируемое генератором импульсов, а на канал B – напряжение на резисторе Rн; на канал B осциллографа XSC1 – напряжение на резисторе R1.

В схеме на рисунке 3.4 содержатся две самостоятельные задачи:

1) при разомкнутом ключе А – одноконтурное электронное устройство, подобное рассмотренному выше в примере 1;

2) при замкнутом ключе А – двухконтурное электронное устройство, аналогичное рассмотренным в примерах 2 и 3.

Зарисовать схему ИУ, щелкнув мышкой дважды по генератору импульсов, определить амплитуду синусоидального входного напряжения.

2. Разомкнуть ключ А, зарисовать схему полученного таким образом первого моделируемого электронного устройства и определить его электрические параметры аналогично тому , как это показано в примере 1. Используя результаты расчетов построить временные диаграммы напряжений uвх, uR1 и uRн в виде, на рисунке. 3.1,б. Включить схему и осциллографы, зафиксировать осциллограммы напряжений на экранах, после чего провести количественную и качественную сравнительную оценку этих осциллограмм с временными диаграммами напряжений, полученными при предварительном моделировании переходных процессов в данном электронном устройстве. В случае неидентичности результатов сравнительной оценки, найти и устранить ошибки, допущенные при моделировании. Выключить схему.

3. Замкнуть ключ А и далее повторить п. 2 в этом положении ключа применительно ко второму электронному устройству, опираясь на данные примеров 2 и 3.

4. Выключить осциллографы и схему и закрыть окно с ее содержимым. Выйти из программы Multisim 2001, выключить компьютер и монитор.

Содержание отчета

1. Схемы измерительной установки и моделируемых электронных устройств.

2. Расчетные соотношения и результаты расчетов, временные диаграммы работы (uвх, uR1 и uRн) каждого из этих устройств. 3. Словесная сравнительная оценка результатов предварительного моделирования и экспериментальных данных.

4. Выводы.

Лабораторная работа №4

Статические характеристики биполярных транзисторов

Цель работы: экспериментальное определение основных статических параметров и характеристик биполярных транзисторов (БТ) и исследование их работы в схеме транзисторного ключа.

Основные положения.

БТ – это полупроводниковый прибор, состоящий из трех областей с двумя взаимодействующими p-n41 переходами. В зависимости от чередования областей с разным типом проводимости различают n-p-n- и p-n-p- транзисторы, условные обозначения и структурные схемы которых приведены на рис.4.1,а и 4.1,б, соответственно . Здесь Б – база, К – коллектор, Э – эмиттер – выводы, посредством которых БТ может быть подсоединен к внешней электрической цепи (эти же названия имеют и области полупроводниковых структур БТ), Iб – ток базы, Iк – ток коллектора, Iэ – ток эмиттера. Стрелки в условных обозначениях БТ показывают, в каком направлении БТ пропускает электрический ток. Эмиттеры БТ (n+- и p+-) предназначены для инжекции, соответственно, электронов и дырок в базовые области (средние слои структур), а коллекторы – для экстракции (вытягивания) этих носителей электрического тока из базы в коллектор. P-n-переходы, образованные базами и эмиттерами (n+-p- и p+-n-), называют эмиттерными p-n-переходами, а p-n-переходы, состоящие из коллекторных и базовых областей, коллекторными p-n-переходами.

Рисунок 4.1- Условные обозначения и структурные схемы биполярных

транзисторов:

а – n-p- n +- типа, б – p-n- p+ - типа

Режимы работы БТ:

1) режим отсечки, когда оба перехода транзистора смещены в обратном направлении;

2) режим насыщения, когда оба перехода смещены в прямом направлении;

3)активный режим, когда эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный – в обратном;

4) инверсный активный режим, когда коллекторный переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный – в обратном.

В качестве примера рассмотрим n-p-n-транзистор (рис. 4.2), у которого напряжение между базой и эмиттером Uбэ = 0.6 В, а напряжение между коллектором и эмиттером Uкэ = 0.4 В. Так как Uбэ = 0,6 В положительно , то эмиттерный переход смещен в прямом направлении. Согласно второму закону Кирхгофа

откуда напряжение между базой и коллектором

Рисунок 4.2- Схема, поясняющая работу n-p-n-транзистора в режиме

насыщения

Так как Uбк = 0.2 В положительно, то и коллекторный переход смещен в прямом направлении. Следовательно, транзистор работает в режиме насыщения. Режимы отсечки и насыщения используются при работе БТ в ключевых схемах, где реализуются два устойчивых состояния: «включено» (режим насыщения), «выключено» (режим отсечки). Активный режим – при работе БТ в усилителях и генераторах; инверсный активный режим – в схемах двунаправленных переключателей, построенных на основе симметричных n+-p-n+- и p+-n-p+- транзисторов, имеющих одинаковую степень легирования эмиттера и коллектора. В электронных схемах один вывод БТ используется для подачи входного сигнала ( Iвх ), другой – для получения выходного сигнала ( Iвых ). Третий вывод является общим для входного и выходного сигналов. В зависимости от того, какой именно вывод используется в качестве общего, различают три схемы включения БТ:

1) с общим эмиттером (ОЭ),

2) с общей базой (ОБ),

3) с общим коллектором (ОК).

Эти схемы приведены на рис. 4.3. Видно, что в схеме с ОЭ входным током является ток базы, а выходным – ток коллектора; входным напряжением – напряжение база-эмиттер, а выходным – напряжение коллектор-эмиттер. В схеме с ОБ входным током является ток эмиттера, а выходным – ток коллектора; входным напряжением – напряжение база-эмиттер, а выходным – напряжение коллектор-база . В схеме с ОК

Рисунок 4.3-Три схемы включения n+ -p-n-транзистора:

а – с общим эмиттером, б –с общей базой, в – с общим коллектором

входным напряжением – напряжение база-коллектор, а выходным – напряжение эмиттер-коллектор.

Перечисленные входные и выходные параметры при включении БТ по этим схемам сведены в таблице 4.1, где - коэффициент усиления по току БТ

(4.1)

Таблица 4.1- Входные и выходные параметры n+-p-n-транзисторов в схемах с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором

| Схема включения БТ | Входные параметры | Выходные параметры | Коэффициент усиления по току |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЭ | Iб, Uбэ | Iк, Uкэ | Β=(Iк / Iб ) >>1 |
| ОБ | Iэ, Uбэ | Iк, Uкб | Β= ( Iк / Iэ ) <1 |
| ОК | Iб, Uбк | Iэ, Uэк | Β=(Iэ / Iб ) >>1 |

Отметим, что в случае p+-n-p-БТ, полярности всех токов и напряжений в схемах на рис. 4.3 следует изменить на противоположные. Из таблицы 4.1 видно, что основное назначение БТ – усиление электрического тока – реализуется при работе транзистора в схеме с ОЭ, а в случае симметричных

БТ и в схеме с ОК. Ниже, для конкретности, рассмотрим работу, основные параметры и характеристики n+-p-n-транзистора при его включении по схеме с общим эмиттером. Принцип действия транзистора поясним, обратившись к схеме на рис. 4.4 , полагая , что БТ находится в активном режиме.

Рисунок 4.4- Схема, поясняющая принцип работы биполярного транзистора

На рис.4.4 сплошными стрелками показаны токи электронов и дырок в различных областях транзистора: Inэ – ток электронов через эмиттерный переход, Iрэ – ток дырок через эмиттерный переход, Inк – ток электронов через коллекторный переход, Iрг – ток дырок, поступающий в базу с базового контакта. Пунктирными стрелками на рис . 4.4 показаны  соответствующие токам потоки электронов: Jnэ – поток электронов через эмиттерный переход, Jnк – поток электронов через коллекторный переход. Потоки и токи электронов направлены встречно вследствие отрицательного заряда электрона. В отсутствие напряжений Uбэ и Uкэ, у эмиттерного и коллекторного переходов образуются потенциальные барьеры с напряжениями Uэо и Uко аналогично тому, как и напряжение U0 в полупроводниковом диоде (см. пояснения к рис. 1.5). При подаче напряжений Uбэ и Uкэ на транзистор так, как это показано на рис. 4.4, эмиттерный переход смещается в прямом направлении, а коллекторный переход еще больше в обратном направлении. При этом эмиттер поставляет (инжектирует) в базу электроны, образующие электронный ток Inэ, а из базы в эмиттер поступают дырки, образующие дырочный ток Iрэ << Inэ. В результате, через эмиттерный переход протекает ток

(4.2)

В идеальном случае Iрэ = 0 и Iэ = Inэ. В реальных же БТ Iрэ ≠ 0. Поэтому коэффициент инжекции эмиттерного перехода

(4.3)

Электроны, инжектированные эмиттером в базу, движутся по  направлению к коллекторному переходу, достигают его и поступают в коллектор, образуя коллекторный ток

(4.4)

Отметим, что не все из этих электронов достигают коллектора, т.к. часть их рекомбинирует в базе с основными носителями (дырками). Количественно рекомбинационные потери в базе определяются коэффициентом переноса

(4.5)

где Wб = ωб / Ln, ωб – ширина базы; Ln = ( Dnτn )1/2 , Dn и τn – диффузионная длина, коэффициент диффузии и время жизни электронов в базе соответственно. Соотношение

(4.6)

называют коэффициентом передачи электронов в базе, который и определяет основное свойство БТ как усилителя электрического тока. Действительно, в схеме с ОЭ входной ток Iб и выходной ток Iк суммируются в эмиттерном выводе БТ, т.е.

(4.7)

Из выражений (4.3) – (4.6) следует, что

(4.8)

а из (4.7) и (4.8) – коэффициент усиления по току

(4.9)

Видно, что β растет с ростом α и резко падает при его уменьшении. Так при α = 0.95, β = 19; а при α = 0.995, β = 199. Важной характеристикой БТ, которую нужно учитывать при разработке электронных устройств на основе этих приборов, является зависимость β от Iк , показанная на рис. 4.5. Видно, что

при увеличении тока коллектора от нуля до относительно небольших значений коэффициент усиления по току резко возрастает, а затем в некоторой области токов Iк сохраняется практически неизменным. При дальнейшем увеличении тока

Рисунок 4.5- Зависимость коэффициента усиления по току биполярного

транзистора от тока коллектора

коллектора, β монотонно уменьшается. Рост β обусловлен, главным образом, увеличением времени жизни электронов в базе, а его спад – уменьшением коэффициента инжекции эмиттерного n+-p-перехода. Отметим, что как в полупроводниковых диодах, так и в БТ, γ ~ ( Nэ / Nб ), где Nэ и Nб – концентрации атомов примеси в эмиттере и базе соответственно. При этом в n+-p-n-БТ Nэ = Nd – концентрация донорной примеси, а Nб = Na – концентрация акцепторной примеси. В p+-n-p-БТ – Nэ = Nа, а Nб = Nd.К основным статическим характеристикам БТ относятся входные, передаточные и выходные. Входная характеристика – зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер при неизменном напряжении коллектор-эмиттер:

(4.10)

Эта характеристика, рис. 4.6, имеет вид прямой ветви ВАХ полупроводникового диода (рис. 1.7), так как, в сущности, является характеристикой прямосмещенного эмиттерного n+-p- перехода БТ.

Рис. 4.6. Входная характеристика биполярного транзистора

Передаточная характеристика – зависимость тока коллектора от напряжения база-эмиттер при неизменном напряжении коллектор-эмиттер:

(4.11)

Эта характеристика, показанная на рис. 4.7, где ток коллектора

(4.12)

в β-раз превышает ток базы, имеет тот же вид, что и входная характеристика БТ. В выражении (4.12) Is – ток насыщения ,

Рисунок 4.7-Передаточная характеристика биполярного транзистора

φт = 0.026 В –термодиффузионный потенциал. К передаточным характеристикам относится и зависимость ток коллектора от тока базы при неизменном напряжении коллектор-эмиттер:

(4.13)

Эта характеристика, показанная на рис. 4.8, где

(4.14)

имеет вид прямой линии в области токов коллектора, где β практически не зависит от Iк (см. рис. 4.5).

Рисунок 4.8-Передаточная характеристика биполярного транзистора

Выходная характеристика – зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер при неизменных напряжении база-эмиттер, или токе базы:

(4.15)

На этой характеристике Iк возрастает приблизительно по  линейному закону при изменении Uкэ от нуля до нескольких десятых долей вольта, достигает максимального значения и сохраняется неизменным при дальнейшем увеличении Uкэ. При  другом значении тока Iб = const, выходная характеристика будет иметь тот же вид, но Iк достигнет другого максимального значения. Семейство выходных характеристик БТ показано на

Рисунок 4.9-Выходные характеристики биполярных транзисторов

рис. 4.9, где Iб4 > Iб3 > Iб2 > Iб1. На выходных характеристиках БТ можно выделить два принципиально отличающихся друг от друга участка:

1) участок, где Iк зависит от Uкэ;

2) участок, где Iк почти не зависит от Uкэ.

На первом из этих участков БТ находится в режиме насыщения, а на втором – в активном режиме. Пунктиром на рис. 4.9 показана кривая мощности, ограничивающая область допустимых режимов работы БТ. Там же показаны максимально допустимые для БТ значения тока коллектора Iк max и напряжения коллектор-эмиттер Uкэ max. Статические характеристики p-n-p-транзисторов будут иметь тот же вид, что и n-p-n-БТ на рис. 4.6 - 4.9, но в области отрицательных значений напряжений и токов. По приведенным на рис . 4.6 - 4.9 статическим характеристикам можно определить все малосигнальные параметры БТ, информация о значениях которых необходима при расчете усилителей малого синусоидального сигнала и других устройств на основе БТ. Так, по передаточной характеристике на рис. 4.7 можно определить крутизну

(4.16)

Подставив в (4.16) ток коллектора из выражения (4.12), получим

(4.17)

Дифференциальный коэффициент усиления по току можно определить по передаточной характеристике на рис. 4.8.

ß=dIк / dIб  (4.18)

Входная характеристика на рис. 4.6 позволяет определить дифференциальное входное сопротивление

(4.19)

Учитывая выражение (4.17), установим связь rбэ с током коллектора в виде

(4.20)

Дифференциальное выходное сопротивление можно определить по выходным характеристикам на рис.4.9. У

n+-p-n-БТ

(4.21)

(4.22)

где Uа ≈ 100 В – напряжение Эрли. По передаточной характеристике на рис. 4.7 можно определить дифференциальное сопротивление эмиттера

(4.23)

Так как  Iэ ≈ Iк,  то

(4.24)

Из выражений (4.20), (4.22) и (4.24) видно, что с ростом тока коллектора, rбэ, rкэ и rэ уменьшаются по закону обратно пропорциональной зависимости. Рассмотрим теперь стационарные режимы работы транзисторного ключа , схема которого приведена на рис. 4.10.

Рисунок 4.10- Схема транзисторного ключа

Работу транзисторного ключа в полном объеме отражают его передаточные характеристики:

1) зависимость тока коллектора от тока базы,

2) зависимость тока коллектора от напряжения база-эмиттер,

3)зависимость напряжения коллектор-эмиттер от напряжения база-эмиттер. Первая из этих характеристик показана на рис. 4.11. Видно , что при Iб = 0 БТ закрыт ( находится в режиме

Рисунок 4.11- Передаточная характеристика транзисторного ключа –

зависимость тока коллектора от тока базы

отсечки ) и Iк = 0. При изменении тока базы от нуля до значения Iбгр, где Iбгр – граничный ток базы, Iк возрастает по линейному закону в соответствии с выражением (4.14). При этом БТ находится в активном режиме – режиме усиления тока базы. При дальнейшем увеличении тока базы, БТ переходит в режим насыщения и ток коллектора сохраняется неизменным на уровне Iкгр. Отметим, что на входной характеристике транзистора значению Iб = Iбгр, при котором БТ находится на границе между активным режимом и режимом насыщения, соответствует напряжение коллектор-эмиттер Uкэ = Uкэгр. Определим перечисленные граничные параметры БТ. Как отмечалось выше, из схемы на рис. 4.2 видно, что

(4.25)

В граничном режиме, т.е. при Iб = Iбгр, Uкб = 0. Поэтому, непосредственно из (4.25), имеем

(4.26)

Очевидно, что Uкэгр > Uэо, см. рис. 4.4, и у германиевых и кремниевых БТ (табл. 1.1) находится в пределах

(4.27)

Согласно второму закону Кирхгофа, падение напряжения на БТ в схеме транзистора ключа

(4.28)

а с учетом выражения (4.14)

(4.29)

откуда видно, что с ростом Iб напряжение коллектор-эмиттер уменьшается. При Iб = Iбгр это напряжение снижается до значения Uкэгр, составляющего, согласно (4.27), несколько десятых долей вольта и пренебрежимо малого по сравнению с напряжением источника Ек. Положив в (4.28) Iк = Iкгр и Uкэ = =Uкэгр, получим выражение граничного тока коллектора, которое с учетом (4.26) принимает вид

(4.30)

Положив в (4.29) Iб = Iбгр и Uкэ = Uкэгр = Uбэгр, граничный ток базы определим в виде

(4.31)

В качестве примера рассмотрим транзисторный ключ на рис. 4.10, у которого Ек = 100 В и Rк = 100 Ом, и определим в каком режиме находится транзистор с β = 100 при Iб = 5 мА. Согласно выражению (4.31),

Так как Iб < Iбгр, то транзистор находится в активном режиме. При этом, как следует из (4.14) и (4.28), Iк = 0.5 А и Uкэ = 50 В. Передаточные характеристики Iк = f ( Uбэ ) и Uкэ = f ( Uбэ ) приведены на рис.4.12. Видно , что при изменении напряжения Uбэ от нуля до значения Uэо, где Uэо – напряжение потенциального барьера эмиттерного n+-p- перехода , Iк близок к нулю и , согласно выражению (4.28) , Uкэ = Eк ( БТ в режиме отсечки ) . Это обусловлено тем , что в указанном диапазоне напряжений Uбэ , близок к нулю ток базы

Рис. 4.12- Передаточные характеристики транзисторного ключа:

зависимость тока коллектора от напряжения база-эмиттер (а), зависимость напряжения коллектор-эмиттер от напряжения база-эмиттер (б)

БТ (рис.4.6). При дальнейшем увеличении напряжения Uбэ, Iб начинает возрастать, что приводит к росту Iк и уменьшению Uкэ (БТ в активном режиме). Указанные изменения Iк и Uкэ продолжаются до тех пор, пока Iб не достигнет значения Iбгр, при превышении которого БТ переходит в режим насыщения. При Iб, существенно большем Iбгр, Uкэ достигнет значения 0.1÷0.2 В из-за уменьшения сопротивления n-коллектора БТ и, как следствие, падения напряжения на теле коллектора.

Порядок выполнения работы

1. Коэффициент усиления по току БТ в схеме с ОЭ

1.1. Собрать  схему ИУ, показанной на рис. 4.13. Из схемы ИУ видно, что объектом исследований является

Рисунок 4.13- Схема измерительной установки для определения статических параметров и характеристик биполярных транзисторов

БТ n+-p-n-типа. В этой схеме значения тока базы задаются изменением номинала резистора Rб в цепи базы БТ и измеряются амперметром, включенным в эту цепь. Ток коллектора измеряется амперметром в цепи коллектора БТ. Вольтметрами измеряются напряжения Uбэ и Uкэ. Так как амперметры обладают практически нулевыми сопротивлениями, то в этой схеме Uкэ = Ек = 10 В и при наличии тока базы транзистор может находиться только в активном режиме.

1.2. Включить ИУ. Устанавливая значения Rб в соответствии с данными аблицы 4.2, для каждого значения Rб снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу. По данным таблицы 4.2 построить график зависимости β от Iк в диапазоне токов коллектора от 1 до 60 мА. На этом графике выделить область токов Iк, в которой β изменяется не более чем на 5% от своего максимального значения.

| Rб, кОм | Uкэ, B | Uбэ, B | Iб, mA | Iк, mA | β = Iк / Iб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 500 400 300 250 200 150 125 100 50 40 30 20 10 2 1 |  |  |  |  |  |

2. Входные характеристики БТ в схеме с ОЭ

2.1. В схеме ИУ установить Ек = 0 В. Изменяя значения Rб в соответствии с данными таблицы 4.3, для каждого значения Rб снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу. По данным таблиц 4.2 и 4.3 построить графики зависимостей Iб от Uбэ при Uкэ = 10 В и при Uкэ = 0 В ( входные характеристики БТ).

Таблица 4.3- Экспериментальные данные для определения входных

характеристик биполярного транзистора

| Rб, кОм | Iб, mA | Uбэ, B |
| --- | --- | --- |
| 50 5 2 1 |  |  |

2.2. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

2.3. Собрать  схему на рис. 4.14 и позволяющей получить входные характеристики БТ посредством осциллографа .

Рисунок 4.14- Схема измерительной установки для определения входных характеристик биполярных транзисторов осциллографическим методом

Здесь ветвь, содержащая последовательно соединенные вспомогательный источник и полупроводниковый диод, формирует положительные полуволны синусоидального напряжения, которые резистором 1 кОм задают ток базы через испытуемый БТ. Объектом исследований является тот же БТ, что и в п.п.1 и 2.1. На канал А осциллографа через ИНУТ подается напряжение, пропорциональное току базы БТ, а на канал В посредством ИНУН – напряжение база-эмиттер БТ. В результате, на экране осциллографа отображается входная характеристика испытуемого транзистора.

2.4. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать входную характеристику БТ, отображенную на экране осциллографа, посредством осциллографа измерить параметры входной характеристики ( Iб и Uбэ ) и сравнить ее с построенной в п. 2.1 при Uкэ = 10 В.

2.5. Повторить п. 2.4, предварительно установив в схеме Ек =0 В, т.е. при Uкэ= 0 В.

2.6. Выключить ИУ и осциллограф и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

3. Передаточные характеристики БТ в схеме с ОЭ

3.1. По данным таблицы 4.2 построить график зависимости Iк

от Uбэ при Uкэ = 10 В ( передаточную характеристику БТ ).

3.2. Собрать  схему по рис. 4.15 и позволяющей получить передаточные характеристики БТ с помощью  осциллографа

Рисунок 4.15- Схема измерительной установки для определения передаточных характеристик биполярных транзисторов осциллографическим методом

. Здесь на канал А осциллографа поступает напряжение Uбэ, а на канал В через ИНУТ – напряжение, пропорциональное току коллектора.

3.3. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать передаточную характеристику БТ, отображенную на экране осциллографа, посредством осциллографа измерить параметры передаточной характеристики и сравнить ее с построенной в п. 3.1.

3.4. Выключить ИУ и осциллограф и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

4. Выходные характеристики БТ в схеме с ОЭ

4.1. Собрать  схему  по рис. 4.13.

4.2. Включить ИУ. Устанавливая значения Ек в соответствии с данными таблицы 4.4, для каждого значения Ек снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу.

Таблица 4.4- Экспериментальные данные для определения выходных

характеристик биполярных транзисторов

| Rб= 00 кОм (Iб= 0,1 мА) | Ек = Uкэ, В | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Повторить п. 4.2, предварительно установив Rб = 50 кОм ( Iб = 0.2 мА ).

4.4. Повторить п. 4.2, предварительно установив Rб = 25 кОм ( Iб = 0.4 мА ).

4.5. По данным таблиц 4.4. в п.п. 4.2 - 4.4 построить графики семейства выходных характеристик БТ: Iк = f (Uкэ) при Iб =const.

4.6. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

4.7. Открыть файл С10_002 со схемой ИУ, показанной на рис.4.16 и позволяющей получить выходные характеристики БТ Рис. 4.16. Схема измерительной установки для определения выходных характеристик биполярных транзисторов осциллографическим методом посредством осциллографа.

Рисунок 4.16-Схема измерительной установки для определения выходных характеристик биполярных транзисторов осциллографическим методом

На канал А осциллографа посредством ИНУТ подается напряжение, пропорциональное току коллектора, а на канал В, непосредственно с коллектора испытуемого транзистора, поступает напряжение Uкэ. В результате, на экране осциллографа отображается выходная характеристика БТ.

4.8. Установить в этой схеме Rб = 100 кОм ( Iб = 0.1 мА ). Включить ИУ и осциллограф, зарисовать выходную характеристику БТ, отображенную на экране осциллографа, посредством осциллографа измерить параметры выходной характеристики и сравнить ее с построенной в п. 4.5 при Iб = 0.1 мА.

4.9. Повторить п. 4.8, но при Rб = 50 кОм ( Iб = 0.2 мА ).

4.10. Повторить п. 4.8, но при Rб = 25 кОм ( Iб = 0.4 мА ).

4.11. Выключить ИУ и осциллограф и закрыть окно с еесхемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

5. Передаточные характеристики транзисторного ключа

5.1. Собрать  схему по рис. 4.17. Назначение амперметров и вольтметров в этой схеме то же, что и в ИУ, показанной на рис. 4.13.

Рисунок 4.17-Схема измерительной установки для определения передаточных характеристик транзисторного ключа

5.2. Включить ИУ. Устанавливая значения Rб в соответствии с данными таблицы 4.5, для каждого значения Rб снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу.

Таблица 4.5- Экспериментальные данные для определения передаточных

характеристик транзисторного ключа

| Rб, кОм | 1000 | 500 | 200 | 100 | 80 | 75 | 50 | 25 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iб, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uбэ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uкэ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. По данным таблицы 4.5 построить передаточные характеристики транзисторного ключа, аналогичные показанным на рис. 4.11 и 4.12.

5.4. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

5.5. Собрать  схему ИУ, показанной на рис. 4.18 и позволяющей получить передаточные характеристики транзисторного ключа посредством осциллографов. Здесь на каналы А осциллографов подается напряжение Uбэ, на канал В XSC1 – напряжение Uкэ , а на канал В XSC2 через ИНУТ –

Рис. 4.18- Схема измерительной установки для определения передаточных

характеристик транзисторного ключа на основе БТ осциллографическим

методом

– напряжение, пропорциональное току коллектора. В результате, на экране осциллографа XSC1 отображается передаточная характеристика Uкэ = f ( Uбэ ), а на экране XSC2 – передаточная характеристика Iк = f ( Uбэ ). Включить ИУ и осциллографы, зарисовать передаточные характеристики транзисторного ключа, посредством осциллографов измерить параметры передаточных характеристик и сравнить их с построенными в п. 5.3.

6. Выйти из программы Multisim 2001, выключить компьютер и монитор.

Содержание отчета

1. Схемы измерительных установок.

2. Результаты экспериментов в виде таблиц и построенных по их данным графиков статических характеристик биполярных транзисторов и передаточных характеристик транзисторного ключа.

3. Графики статических характеристик БТ ( входных ,передаточных и выходных ), полученных осциллографическим методом.

4. Словесная сравнительная оценка результатов измерений методом амперметра и вольтметра и осциллографическим методом.

5. Числовые значения основных параметров биполярных транзисторов (β, α и Uэо), а также малосигнальных параметров БТ.

6. Числовые значения основных параметров транзисторного ключа ( Iбгр, Uбэгр, Iкгр, Uкэгр и Uэо ).

7. Выводы.

Лабораторная работа №5

Статические характеристики полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом

Цель работы: экспериментальное определение основных статических параметров и характеристик полевых транзисторов (ПТ) и исследование их работы в схеме транзисторного ключа.

Основные положения

ПТ – это полупроводниковый прибор, сопротивление которого регулируется электрическим полем (напряжением). ПТ имеет проводящий канал, по которому протекает электрический ток, и три вывода, посредством которых он может быть подсоединен к внешней электрической цепи (затвор, исток, сток). Сопротивление канала и, как следствие, ток, протекающий через ПТ, регулируются изменением напряжения между затвором и истоком прибора. По практическому назначению выводов ПТ, можно провести следующую аналогию с назначением выводов биполярных транзисторов: затвор – база, исток – эмиттер, сток – коллектор. Однако, в отличие от БТ, в ПТ отсутствует инжекция неосновных носителей, ток в проводящем канале обусловлен носителями только одного знака и поэтому ПТ относят к классу униполярных полупроводниковых приборов. ПТ имеют существенно бóльшие входные сопротивления, нежели БТ, что облегчает их сопряжение со стандартными СВЧ-устройствами. При больших токах, ПТ имеют отрицательный температурный коэффициент, т.е. ток в этих приборах уменьшается с ростом температуры. Благодаря этому в ПТ реализуется более однородное распределение температуры по площади прибора и снижается вероятность развития теплового и вторичного пробоя, характерная для БТ. Поскольку ПТ являются униполярными приборами, они не чувствительны к эффектам накопления неосновных носителей, благодаря чему имеют более высокие граничные частоты и скорости переключения. ПТ широко применяются в аналоговых переключателях, усилителях с высокоомным входом, в СВЧ-усилителях и интегральных схемах. Основное назначение ПТ – усиление входного сигнала как по напряжению, так и по току, и, как следствие, по мощности. Классификация ПТ приведена на рис. 5.1.

Рисунок 5.1-Классификация полевых транзисторов

Условные обозначения и структурные схемы полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом (ПТУП) показаны на рис. 5.2, где З – затвор, И – исток,, С – сток, Uзи –напряжение затвор-исток, Uси – напряжение сток-исток; знаками «+» и «-» показано, какой полярности относительно истока должны быть внешние напряжения, приложенные к затвору и стоку ПТ. В схеме на рис. 5.2,а p-подложка – полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен ПТ; n-проводящий канал, который со стороны истока и стока легирован несколько выше (n+-слои); p+-n – управляющий p-n-переход.

███ - SiO2

Рисунок 5.2-Условные обозначения и структурные схемы полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом: а – с каналом n-типа, б – с каналом p-типа;

Аналогично, в схеме на рис. 5.2,б n-подложка, p – проводящий канал с дополнительными p+-слоями, n+-p – управляющий p-n-переход. В ряде ПТУП от подложки делают вывод, который может быть использован как дополнительный затвор. Подавая, например, на этот вывод некоторое постоянное напряжение той же полярности, что и на основной затвор, устанавливают начальную толщину проводящего канала. В ПТУП затвор отделен в электрическом отношении от канала управляющим p- -n-переходом. Все ПТУП относятся к разряду нормально открытых ПТ, у которых проводящий канал и, следовательно, ток в канале, близкий к максимально возможному, существуют при нулевом напряжении на затворе (Uзи=0). Эти ПТ называют приборами обедненного типа, так как при подаче напряжения на затвор канал обедняется носителями электрического тока и ток в канале уменьшается. Подобно биполярным транзисторам, ПТ можно включать по одной из трех основных схем:

1) с общим истоком (ОИ),

2) с общим затвором (ОЗ),

3) с общим стоком (ОС).

Ниже, для конкретности, рассмотрим принцип действия, параметры и статические характеристики ПТУП с каналом n- типа при работе ПТ в схеме с ОИ. Для этого обратимся к схеме на рис. 5.3, где Iс – ток стока, l – длина проводящего канала, d – толщина проводящего канала при Uзи = 0 , ω – толщина проводящего канала при Uзи < 0. На этом рисунке не показаны n+- слои канала (см. рис. 5.2,а), так как они не оказывают заметного влияния на работу ПТУП. Из рис. 5.3 видно, что ПТУП, в сущности, представляет собой полупроводниковый резистор, сопротивление которого – сопротивление проводящего канала

(5.1)

где ρси – удельное сопротивление материала n-типа, l и S – длина и площадь проводящего канала . Поэтому ток стока

(5.2)

Заштрихованная область на рис . 5.3 – ОПЗ . Ее толщина регулируется напряжением Uзи и определяет ω, S, Rси и, в конечном итоге, ток стока прибора. В отсутствие напряжения Uзи, т.е. при Uзи = 0, толщина ОПЗ минимальна, ω ≈ d, Rси минимально и ток стока ПТУП близок к максимальному.

Рисунок 5.3-Схема, поясняющая принцип работы полевого транзистора с

управляющим p-n-переходом

При подаче напряжения Uзи минусом на затвор и плюсом на исток, как это показано на рис. 5.3, образуется наведенная этим напряжением ОПЗ, уменьшающая толщину проводящего канала,

(5.3)

где a ~ Nd – постоянная материала n-типа проводящего канала, Nd – концентрация легирующей примеси в этом материале. Из выражений (5.3), (5.1) и (5.2) видно, с ростом отрицательных значений Uзи уменьшается толщина и, следовательно, площадь проводящего канала, возрастает его сопротивление и уменьшается ток стока ПТУП. При некотором напряжении Uзи, называемом напряжением отсечки, толщина проводящего канала и его площадь становятся равными нулю , сопротивление канала – бесконечно большим и Iс = 0. Положив  в (5.3) ω = 0, напряжение отсечки определим в виде

(5.4)

Это напряжение пропорционально Nd в канале и сильно (по квадратичному закону) зависит от начальной толщины канала d. Таким образом, при изменении Uзи от Uзиотс до нуля, ток стока в этом ПТУП возрастает от нуля до значения, близкого к максимально возможному. Если в схеме на рис. 5.3 изменить полярность напряжения Uзи на противоположную и увеличивать это напряжение от нуля до некоторых положительных значений, то ток стока продолжит возрастать, достигнет максимального значения, после чего перестанет зависеть от Uзи. Это связано с тем, что при Uзи = 0 толщина ОПЗ не равна нулю, так как обусловлена «встроенным потенциалом» U0 управляющего p+-n-перехода (см. рис. 1.5). При Uзи ≥ 0 толщина ОПЗ станет равной нулю, p+-n-переход сместится в прямом направлении, резко возрастет ток в цепи затвор-исток ПТУП, а ток стока перестанет зависеть от Uзи. Этот режим работы ПТУП, при котором управляющий p+-n- переход смещен в прямом направлении, недопустим, так как приводит к резкому уменьшению коэффициента усиления по мощности прибора. К основным статическим характеристикам ПТ относятся передаточные и выходные. Передаточная характеристика – зависимость тока стока от напряжения затвор-исток при неизменном напряжении сток-исток:

(5.5)

Рисунок 5.4- Xарактеристика ПТУП

Рисунок 5.4- Передаточная характеристика n-канального полевого транзистора

с управляющим p-n-переходом

Физические процессы в n-канальном ПТУП, определяющие его передаточную характеристику, были рассмотрены при анализе принципа работы прибора. Передаточная характеристика ПТУП хорошо описывается выражением в интервале напряжений на затворе от Uзиотс до 0, где Iс нач – значение тока стока при Uзи = 0 (начальный ток стока ).

(5.6)

Крутизна передаточной характеристики определяет усилительные свойства ПТ в режиме малого сигнала и определена по формуле.

(5.7)

Крутизна показывает, насколько эффективно управляющее действие затвора и составляет несколько миллиампер на вольт. Так, например, S = 3 мА/В означает, что изменение напряжения затвор-исток на 1 В вызывает изменение тока стока на 3 мА. Выходная характеристика – зависимость тока стока от напряжения сток-исток при неизменном напряжении затвор- исток:

(5.8)

Семейство выходных характеристик n-канального ПТУП изображены на рис. 5.5.

Рисунок 5.5- Выходные характеристики n-канального полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

На выходных характеристиках можно выделить три области:

1) начальную (крутую), где Ic сублинейно растет при увеличении Uси от нуля до нескольких единиц вольт;

2) пологую, где Ic практически не зависит от Uси (слабо возрастает);

3) пробоя, где Ic резко возрастает даже при незначительном приращении Uси.

В первой области, по мере увеличения Ic с ростом Uси, усиливается неэквипотенциальность проводящего канала, что приводит к расширению ОПЗ управляющего p+-n-перехода преимущественно со стороны стока ПТУП (рис. 5.6). При этом толщина и площадь канала в этой части прибора уменьшаются, а его сопротивление возрастает. В результате, Ic замедленно (сублинейно) растет по отношению к росту Uси. При Uси=Uси нас, называемом напряжением насыщения тока стока, происходит перекрытие проводящего канала со стороны стока областью пространственного заряда и Ic достигает своего практически максимального значения при заданном значении Uзи. Из рис. 5.5 видно, что чем больше отрицательное напряжение на затворе, тем при меньших значениях Uси нас наступает насыщение тока стока. Это связано с начальной толщиной и площадью проводящего канала, которые с ростом Uзи уменьшаются. Следовательно, перекрытие канала со стороны стока и насыщение Iс происходит при меньших значениях Uси нас. Во второй области, по мере увеличения Uси, растет длина перекрытой областью пространственного заряда части канала, что приводит к почти пропорциональному Uси увеличению сопротивления Rси. При этом, согласно (5.2), ток стока сохраняется практически неизменным.

Рисунок 5.6- Схема, поясняющая влияние неэквипотенциальности

проводящего канала на толщину области пространственного заряда

В третьей области, Iс резко возрастает даже при незначительном приращении Uси из-за пробоя управляющего p+-n-перехода со стороны стока ПТУП. Это связано с тем, что обратное напряжение Up+-n, приложенное к p+-n-переходу, изменяется вдоль длины канала, достигая максимального значения у стокового конца канала.

(5.9)

(5.10)

Положив в (5.9) Up+-n=Uпроб и Uси=Uси проб, получим напряжение пробоя ПТУП в виде

(5.11)

где Uпроб – напряжение пробоя p+-n-перехода. Из выражения (5.11) видно, что пробой происходит при разных значениях напряжения на стоке в зависимости от значения напряжения на затворе. Чем больше напряжение на затворе, тем меньше напряжение на стоке, при котором произойдет пробой управляющего p+-n-перехода. По выходным характеристикам можно определить крутизну S, используя выражение (5.7); выходное сопротивление

(5.12)

коэффициент усиления по напряжению ПТУП

(5.13)

На пологих участках выходных характеристик Rвых достигает сотен кОм, а Ku – сотен и даже тысяч. На начальных участках этих характеристик (при малых напряжениях Uси) значения параметров S, Rвых и Ku существенно ниже. К статическим характеристикам ПТ относится и входная характеристика – зависимость тока затвора Iз от напряжения затвор-исток при неизменном напряжении сток-исток:

(5.14)

Эта характеристика ПТУП показана на рис. 5.7. По входной

Рис. 5.7- Входная характеристика n-канального полевого

транзистора с управляющим p-n-переходом

характеристике можно определить входное сопротивление

(5.15)

Поскольку ток затвора мал, так как является током управляющего p+-n-перехода, смещенного в обратном направлении, то входное сопротивление достигает единиц и десятков МОм. Рассмотрим теперь стационарные режимы работы транзисторного ключа, схема которого приведена на рис.5.8.

Рис. 5.8- Транзисторный ключ, где полевой транзистор включен

по схеме с общим истоком

Работу транзисторного ключа в полном объеме отражают его передаточные характеристики:

1) зависимость тока стока от напряжения затвор-исток,

2) зависимость напряжения сток-исток от напряжения затвор-исток.

Эти характеристики показаны на рис. 5.9 . Видно , что при

Рис. 5.9- Передаточные характеристики транзисторного ключа: зависимость

тока стока от напряжения затвор-исток (а), зависимость напряжения

сток-исток от напряжения затвор-исток (б)

уменьшении отрицательного напряжения на затворе до значения напряжения отсечки, ток стока сохраняется неизменным и близким к нулю и, согласно выражению

(5.16)

аналогичному (4.28), Uси = Eс (ПТУП в режиме отсечки). Это обусловлено тем, что в указанном диапазоне напряжений Uзи, проводящий канал ПТУП полностью перекрыт и его сопротивление велико. При дальнейшем снижении Uзи, в ПТУП образуется проводящий канал, сопротивление которого уменьшается. Это приводит к росту тока стока и уменьшению напряжения сток-исток (активный режим). Указанные изменения Iс и Uси продолжаются до тех пор, пока напряжение затвор-исток не снизится до граничного значения (-Uзигр), после чего транзисторный ключ перейдет в режим насыщения тока стока из-за ограничения этого тока внешней электрической

цепью на уровне

(5.17)

где граничное напряжение сток-исток

(5.18)

а граничное напряжение затвор-исток

(5.19)

Уравнение (5.19) следует из аппроксимации (5.6), если в (5.6) положить Ic = Iс гр ≈ Eс / Rс. В качестве примера рассмотрим транзисторный ключ на рис. 5.8, у которого Eс = 10 В и Rс = 2 кОм , и определим, в каком режиме находится транзистор с Uзиотс = -3.5 В и Iснач = 7.5 мА при Uзи = - 0.5 В. Согласно выражению (5.19),

Так как | Uзи | <| Uзигр |, то транзистор находится в режиме насыщения тока стока. При этом, как следует из (5.17), ток стока ограничен на уровне

Порядок выполнения работы

1. Передаточная и входная характеристики n-канального ПТУП в схеме с ОИ

1.1. Открыть файл С10_006 со схемой ИУ, показанной на рис.

5.10. Включить ИУ. Устанавливая значения Uзи в соответствии с данными таблицы 5.1 , для каждого значения Uзи снять  показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу.

Рисунок 5.10- Схема измерительной установки для определения передаточной и входной характеристик n-канальных полевых транзисторов с

управляющим p-n-переходом

Таблица 5.1- Экспериментальные данные для определения передаточной и входной характеристик n-канальных полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом

| Uзи, В | -4 | -3,5 | -3 | -2 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uси, В | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iз , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iс , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 5.1 построить зависимости Ic = f ( Uзи ) и Iз =f ( Uзи ) при Uси = 25 В.

1.2. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

1.3. Собрать схему ИУ, по рис. 5.11 и получить передаточные характеристики

Рисунок 5.11- Схема измерительной установки для определения передаточных характеристик n-канальных полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом осциллографическим методом  ПТУП и осциллографа

Здесь на канал А осциллографа поступает напряжение Uзи, а на канал В через ИНУТ – напряжение, пропорциональное току стока.

1.4. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать передаточную характеристику ПТУП, на экране осциллографа, измерить параметры передаточной характеристики и сравнить их с построенной в п. 1.1.

1.5. Выключить ИУ и осциллограф и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

2. Выходные характеристики n-канального ПТУП в схеме с ОИ

2.1. Собрать  схему ИУ на рис. 5.10.

2.2. Включить ИУ. Устанавливая значения Uси в соответствии с данными таблицы 5.2, для каждого значения Uси снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу.

Таблица 5.2- Экспериментальные данные для определения выходных

характеристик n-канальных полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом

| Uзи = 0 В | Uси, В | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Повторить п. 2.2, предварительно установив Uзи = - 0.5 В.

2.4. Повторить п. 2.2, предварительно установив Uзи = - 1 В.

2.5. По данным таблиц 5.2 в п.п. 2.2 - 2.4 построить графики выходных характеристик ПТУП: Iс = f ( Uси ) при Uзи = const.

2.6. Выключить ИУ и закрыть, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

2.7. Собрать схему ИУ, показанной на рис.5.12 и позволяющей получить выходные характеристики ПТУП посредством осциллографа. Здесь на канал А осциллографа посредством ИНУТ подается напряжение, пропорциональное току стока, а на канал В – напряжение сток-исток.

2.8. Установить в этой схеме Uзи = 0 В. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать выходную характеристику ПТУП, отображенную на экране осциллографа, посредством осциллографа измерить параметры выходной характеристики и сравнить ее с построенной в п. 2.5 при Uзи = 0 В.

Рисунок 5.12-Схема измерительной установки для определения выходных характеристик n-канальных полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом осциллографическим методом

2.9. Повторить п. 2.8, но при Uзи = - 0.5 В.

2.10. Повторить п. 2.8, но при Uзи = - 1 В.

2.11. Выключить ИУ и осциллограф и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

3. Передаточные характеристики транзисторного ключа на основе n-канального ПТУП

3.1. Собрать схему ИУ, показанной на рис.5.13.

3.4. Включить ИУ. Устанавливая значения Uзи в соответствии с данными таблицы 5.3, для каждого значения Uзи снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу. 3.2.

Рисунок 5.13- Схема измерительной установки для определения передаточных характеристик транзисторного ключа на основе n-канального ПТУП

Таблица 5.3- Экспериментальные данные для определения передаточных

характеристик транзисторного ключа на основе n-канального ПТУП

| Uзи, В | -4 | -3,5 | -3 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ucu, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 5.3 построить передаточные характеристики транзисторного ключа, аналогичные показанным на рис.5.9.

3.3. Выключить ИУ и закрыть окно с ее схемой, ответив «НЕТ» на вопрос компьютера.

3.4. Собрать схему ИУ, показанной на рис.5.14 и позволяющей получить передаточные характеристики транзисторного ключа на основе n-канального ПТУП посредством осциллографов. Здесь на каналы А осциллографов подается напряжение Uзи, на канал В XSC1– напряжение Uси, а на канал В XSC2 через ИНУТ – напряжение, пропорциональное току стока. В результате, на экране осциллографа XSC1 отображается передаточная характеристика Uси = f ( Uзи ), а на экране XSC2 – передаточная характеристика Iс = f( Uзи ). Включить ИУ и осциллографы, зарисовать передаточные характеристики транзисторного ключа, посредством осциллографов измерить параметры передаточных характеристик и сравнить их с построенными в п. 3.2.

Рисунок 5.14-Схема измерительной установки для определения передаточных характеристик транзисторного ключа на основе n-канального ПТУП осциллографическим методом

3.5. Выйти из программы Multisim 2001, выключить компьютер и монитор.

Содержание отчета

1. Схемы измерительных установок.

2. Результаты экспериментов в виде таблиц и построенных по их данным графиков статических характеристик исследованного полевого транзистора и передаточных характеристик транзисторного ключа.

3. Графики статических характеристик ПТУП (входных, передаточных и выходных), полученных осциллографическим методом.

4. Словесная сравнительная оценка результатов измерений методом амперметра и вольтметра и осциллографическим методом.

5. Числовые значения основных параметров [Uзи отс, Iс нач при Uзи = 0, Rси = f( Iс ) при Uзи = 0] , а также малосигнальных параметров исследованного ПТУП (S, Rвых при Uзи = 0, Ku, Rвх).

6. Числовые значения основных параметров транзисторного ключа ( Uзи отс, Uзи гр, Iс гр, Uси гр ).

7. Выводы.

Лабораторная работа №6

Статические характеристики полевых транзисторов с

изолированным затвором

Цель работы: изучение особенностей работы полевых транзисторов с изолированным затвором (ПТИЗ) и экспериментальное определение их основных статических параметров и характеристик, исследование работы ПТИЗ в схеме транзисторного ключа.

Основные положения. Классификация ПТИЗ, приведена на рис. 5.1, откуда видно, что эти ПТ подразделяются на два вида: со встроенным (собственным) каналом и с индуцированным (инверсным) каналом. У каждого из этих видов транзисторов проводящий канал может быть n- или p-типа. В ПТИЗ затвор разделен в электрическом отношении от канала тонким слоем  диэлектрика ( МДП-транзисторы ) или окисла ( МОП- транзисторы ) и ток в канале, как и в ПТУП, регулируется электрическим полем ( напряжением Uзи ). ПТ с индуцированным каналом относятся к разряду нормально  закрытых приборов, у которых при Uзи = 0 проводящий канал и ток в канале отсутствуют. Эти ПТ называют приборами обогащенного типа, так как при подаче напряжения на затвор канал обогащается носителями электрического тока и ток в канале возрастает с ростом Uзи. ПТ со встроенным каналом могут работать в двух режимах:

- обеднения

- обогащения проводящего канала носителями электрического тока.

Условные обозначения и структурные схемы ПТ со встроенным каналом показаны на рис. 6.1, где Si-p и Si-n – кремниевые подложки, n- и p-области – встроенные каналы, - n+- и p+-слои – области стоков и истоков, области зеленого цвета – диэлектрик , области черного цвета – металлические  контакты.

Рисунок 6.1- Условные обозначения и структурные схемы полевых

транзисторов с собственным каналом:

а – с каналом n-типа, б – с каналом p-типа

У большинства ПТИЗ подложка соединена с истоком (показано пунктиром на рис. 6.1.).  Потенциал подложки принимается за нулевой. На рис. 6.2 приведены условные графические изображения ПТ. Внутреннее соединение или, при наличии вывода от подложки, внешнее соединение подложки и истока позволяют эффективно управлять работой транзистора.

Рисунок 6.2- Условные обозначения полевых транзисторов с собственным каналом и внутренним соединением подложки и истока: а – n-канального, б – p-канального

Принцип действия ПТ со встроенным каналом: на рис. 6.3, показан n-канальный ПТ с короткозамкнутыми подложкой и истоком, включенный по схеме с ОИ. Здесь Jn (пунктирная линия) – поток электронов от истока к стоку , In = Iс (сплошная линия) – ток электронов от стока к истоку, заштрихованная область – ОПЗ в канале.

Рисунок 6.3 - Схема, поясняющая принцип работы полевого транзистора со встроенным каналом n-типа

В отсутствие напряжения на затворе, т.е. при Uзи = 0, и при Uси > 0 толщина ОПЗ минимальна, сопротивление канала относительно невелико и ток стока, протекающий по каналу, близок к значению Iс нач. При подаче напряжения Uзи минусом на затвор, как это показано на рис. 6.3, электроны, инжектированные в канал n+-истоком, оттесняются электрическим полем, созданным этим напряжением, от границы раздела диэлектрик- полупроводник вглубь канала и выталкиваются в подложку. Металлический контакт затвора не в состоянии компенсировать уход электронов из-за наличия диэлектрика. Одновременно с этим процессом, повышается потенциальный барьер истокового n+-n-перехода, что приводит к уменьшению числа электронов, поставляемых n+-истоком в канал (режим обеднения канала основными носителями). В результате, в канале, со стороны диэлектрика, образуется область, обедненная основными носителями электрического тока (ОПЗ), толщина которой тем больше, чем больше отрицательное напряжение на затворе. Это приводит к уменьшению толщины проводящего канала и его площади, вследствие чего, сопротивление канала растет, а ток стока, согласно выражению (5.2), падает. При Uзи = Uзи отс канал полностью перекрыт и Iс =0. Если полярность напряжения Uзи на затворе изменить на противоположную, как это показано на рис. 6.4, то толщина ОПЗ в канале близка к нулю, так как ОПЗ обратносмещенного n+-p-перехода смещается лишь в сторону высокоомной подложки.

Рисунок 6.4 -  Схема, поясняющая принцип работы полевого транзистора со встроенным каналом n-типа

При этом с ростом положительных значений Uзи понижается потенциальный барьер истокового n+-n-перехода что приводит к увеличению числа электронов, поставляемых n+-истоком в канал (режим обогащения канала основными носителями), уменьшению сопротивления канала и росту тока стока относительно Iс нач. Таким образом, в области отрицательных значений Uзи, ПТ со   встроенным каналом n-типа работает точно так же, как и n- канальный ПТУП, а в области положительных значений – как прямосмещенный изотипный n+-n-переход. Этот вывод подтверждают статические характеристики транзистора, показанные на рис. 6.5. Видно, что в отличие от ПТУП (рис. 5.4), с ростом положительных значений Uзи ток стока в ПТ со встроенным n-каналом не ограничивается на уровне, близком к значению Iс нач, а продолжает возрастать. Этот факт отражен и в семействе выходных характеристик на рис. 6.5,б. Основные параметры ПТ со встроенным n-каналом идентичны параметрам ПТ с управляющим p+-n-переходом. В частности, в области отрицательных напряжений Uзи передаточная характеристика на рис.6.5а хорошо аппроксимируется выражением (5.6), а коэффициент усиления по напряжению можно рассчитать по формуле (5.13) .

Рисунок 6.5 -  Статические характеристики полевых транзисторов со

встроенным каналом n-типа: а – передаточная, б – семейство выходных

Поэтому, в указанной области Uзи аналогичной будет и работа этих ПТ в электронных устройствах, например, в схеме транзисторного ключа. Передаточные характеристики транзисторного ключа на основе ПТ со встроенным n-каналом имеют вид, подобный показанному на рис. 5.9, но насыщение тока стока в этом ключе реализуется в области положительных значений Uзи. Это связано с тем, что ПТ со встроенным каналом могут работать как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения канала основными носителями электрического тока. Условные обозначения и структурные схемы ПТ с индуцированным каналом показаны на рис. 6.6, где все  обозначения те же, что и на рис. 6.1. У большинства из этих ПТИЗ, как и у ПТ со встроенным каналом, подложка соединена

Рисунок 6.6 - Условные обозначения и структурные схемы полевых транзисторов с инверсным каналом: а – с каналом n-типа, б – c каналом p-типа с истоком и потенциал этого соединения принимается за нулевой .

На рис. 6.7 приведены условные графические изображения таких ПТ.

Рисунок 6.7 - Условные обозначения полевых транзисторов с инверсным каналом и внутренним соединением подложки и истока:

а – n-канальных, б – p-канальных

Принцип действия ПТ с индуцированным каналом (рис. 6.8) показан n-канальный ПТ с короткозамкнутыми подложкой и истоком, включенный по схеме с ОИ. В отсутствие напряжения на затворе, т.е. при Uзи = 0, и при Uси > 0 проводящего канала нет и ток стока ничтожно мал, так как представляет собой ток электронов обратносмещенного стокового n+-p- перехода . При подаче напряжения Uзи плюсом на затвор, дырки подложки оттесняются электрическим полем, созданным этим напряжением, от границы раздела диэлектрик-полупроводник вглубь подложки. Одновременно с этим процессом, понижается потенциальный барьер истокового n+-p- перехода, что приводит к росту числа электронов, поставляемых n+-истоком к границе раздела. Туда же поступают, хотя и в меньшем количестве, электроны из подложки. С ростом Uзи концентрация электронов на границе раздела растет, главным образом, за счет понижения потенциального барьера истокового n+-p-перехода и увеличения потока электронов к границе из n+-истока. При некотором напряжении Uзи, называемом пороговым и составляющем единицы вольт, концентрация электронов под затвором увеличится и превысит концентрацию дырок в этой области, где и произойдет так называемая инверсия типа электропроводности подложки, т.е. образование тонкого проводящего канала n-типа (индуцированный канал).

Рисунок 6.8 - Схема, поясняющая принцип работы полевого транзистора с индуцированным каналом n-типа

Таким образом , при Uзи = Uзи пор , где Uзи пор – пороговое напряжение , исходный n+-p-n+- транзистор преобразуется в n+-n-n+ -структуру с изотипными n+-n-переходами, подобную структуре ПТ со встроенным каналом n-типа (см. рис. 6.1,а). При дальнейшем увеличении Uзи, т.е. при Uзи > Uзи пор, понижается потенциальный барьер уже изотипного истокового n+-n-перехода, что приводит к существенному увеличению числа электронов, поставляемых n+-истоком в канал (режим обогащения канала), уменьшению сопротивления канала за счет увеличения его толщины и площади и, согласно (5.2), к росту тока стока. Качественное описание физических процессов в ПТ с индуцированным каналом отражает передаточная характеристика , показанная на рис. 6.9 , которая хорошо аппроксимируется выражением при Uзи ≥ Uзи пор. На рис. 6.9 Iсо и Uзи пор – параметры аппроксимации.

(6.1)

Рисунок 6.9 - Передаточная характеристика полевого транзистора

с индуцированным каналом n-типа

Так как ПТ с индуцированным каналом может работать только в режиме обогащения, то его выходные характеристики имеют вид, показанный на рис. 6.10 , где Uзи3 > Uзи2 > Uзи1 > Uзи пор . Основные параметры этого ПТ идентичны параметрам ПТ с управляющим p+-n-переходом.

Рисунок 6.10 -  Выходные характеристики полевого транзистора с

индуцированным каналом

Статические характеристики p-канальных ПТ будут иметь тот же вид, что и n-канальных, но в своих областях напряжений Uзи и Uси. Так, например, передаточная характеристика p-канального ПТУП, приведенная на рис. 6.11, расположена в области положительных значений Uзи и отрицательных значений Uси и Iс . В электронных схемах чаще используют n-канальные ПТ, обладающие лучшим сочетанием выходных характеристик по сравнению с p-канальными приборами из-за большей, подвижности электронов.

Рисунок 6.11 - Передаточная характеристика p-канального полевого

транзистора с управляющим p-n-переходом

Передаточные характеристики транзисторного ключа на основе ПТ с индуцированным n-каналом приведены на рис. 6.12.

Рисунок 6.12 - Передаточные характеристики транзисторного ключа:

зависимость тока стока от напряжения затвор-исток (а), зависимость напряжения сток-исток от напряжения затвор-исток (б)

Параметры те же, что и на рис. 5.9, кроме порогового напряжения Uзи пор ( см. рис. 6.9 ) . Из рис. 6.12 видно, что в области напряжений 0 ≤ Uзи ≤Uзи пор ПТ находится в режиме отсечки , при напряжениях Uзи пор < Uзи ≤ Uзи гр – в активной области, а при Uзи> Uзи гр – в области насыщения тока стока.

Порядок выполнения работы

1.Передаточная характеристика ПТ со встроенным каналом n-типа в схеме с ОИ

1.1. Собрать схему ИУ, рис. 6.13. (ПТ с замкнутыми накоротко истоком и подложкой и двумя затворами)

Рисунок 6.13- Схема измерительной установки для определения передаточных характеристик полевых транзисторов со встроенным n-каналом

Включаем ИУ. Устанавливаем значение Uзи в соответствии с данными таблицы 6.1, и измеряем показания измерительных приборов, записываем их в таблицу.

Таблица 6.1- Экспериментальные данные для определения передаточных характеристик полевых транзисторов со встроенным n-каналом

| Uзи, B | -1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 6.1построить зависимость Iс = f ( Uзи ) при Uси = 25 В.

1.2. Выключить ИУ

1.3. Собрать схему ИУ, показанную на рис. 6.14 и получить передаточную характеристику ПТИЗ посредством осциллографа.

Рисунок 6.14 - Схема ИУ для определения осциллографическим методом передаточных характеристик полевых транзисторов со встроенным n-каналом

Здесь на канал А осциллографа поступает напряжение Uзи, поданное на затворы ПТИЗ, а на канал В через ИНУТ – напряжение, пропорциональное току стока.

1.4. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать передаточную характеристику ПТИЗ, и сравнить ее с построенной в п. 1.1.

1.5. Выключить ИУ и осциллограф.

2. Выходные характеристики ПТ со встроенным каналом n- типа в схеме с ОИ

2.1. Собрать схему ИУ, показанную на рис. 6.13.

2.2. Включить ИУ. Устанавливая значения Uси в соответствии с данными таблицы 6.2, для каждого значения Uси снять показания измерительных приборов и внести их в таблицу.

Таблица 6.2- Экспериментальные данные для определения выходных

характеристик полевых транзисторов со встроенным n-каналом

| Uзи = 0 В | Uси, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Повторить п. 2.2, предварительно установив Uзи = - 0.1 В.

2.4. Повторить п. 2.2, предварительно установив Uзи = 0.2 В.

2.5. По данным таблиц 6.2 в п.п. 2.2-2.4 построить графики семейства выходных характеристик: Ic = f ( Ucи ) при Uзи = const.

2.6. Выключить ИУ .

2.7. Собрать схему ИУ, показанную на рис. 6.15 и получить выходные характеристики ПТИЗ используя  осциллограф.

2.8. Установить в этой схеме Uзи = 0 В. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать выходную характеристику ПТИЗ, измерить параметры выходной характеристики и сравнить ее с построенной в п.2.5 при Uзи = 0 В.

Рисунок 6.15- Схема ИУ для определения осциллографическим методом выходных характеристик полевых транзисторов со встроенным n-каналом

2.9. Повторить п. 2.8, но при Uзи = - 0.1 В.

2.10. Повторить п. 2.8, но при Uзи = 0.2 В.

2.11. Выключить ИУ и осциллограф.

3. Передаточная характеристика ПТ с индуцированным каналом n-типа в схеме с ОИ

3.1. Собрать схему ИУ, показанную на рис. 6.16. Включить ИУ. Устанавливая значения Uзи в соответствии с данными таблицы 6.3, для каждого значения Uзи снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу.

Рисунок  6.16-  Схема измерительной установки для определения передаточных характеристик полевых транзисторов с индуцированным n-каналом

Таблица 6.3- Экспериментальные данные для определения передаточных характеристик полевых транзисторов с индуцированным n-каналом

| Uзи, B | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 6.3 построить зависимость Iс = f ( Uзи ) при Uси = 25 В.

3.2. Выключить ИУ

3.3. Собрать схему ИУ, на рис.6.17 и получить передаточную характеристику ПТИЗ с индуцированным n-каналом. Здесь на канал А оциллографа поступает напряжение Uзи, а на канал В через ИНУТ – напряжение, пропорциональное току стока.

3.4. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать передаточную характеристику ПТИЗ, измерить параметры передаточной характеристики и сравнить ее с построенной в п. 3.1.

3.5. Выключить ИУ и осциллограф.

Рисунок 6.17 -  Схема измерительной установки для определения

осциллографическим методом передаточных характеристик полевых

транзисторов с индуцированным n-каналом

4. Выходные характеристики ПТ с индуцированным каналомn-типа в схеме с ОИ

4.1. Собрать схему ИУ на рис. 6.16.

4.2. Включить ИУ. Устанавливая значения Uси по данным таблицы 6.4, для каждого значения Uси снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу.

Таблица 6.4- Экспериментальные данные для определения выходных

характеристик полевых транзисторов с индуцированным n-каналом

| Uзи = 2.5 В | Uси, В | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0.5 | 1 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.Повторить п. 4.2, предварительно установив Uзи = 3 В.

4.4. Повторить п. 4.2, но при Uзи = 5 В.

4.5. По данным таблиц 6.4 в п.п. 4.2-4.4 построить графики семейства выходных характеристик испытуемого ПТ: Iс = f (Uси) при Uзи = const.

4.6.Выключить.

4.7. Собрать схему ИУ на рис. 6.18 и получить выходные характеристики ПТИЗ посредством осциллографа.

Рисунок 6.18 -  Схема измерительной установки для определения

осциллографическим методом выходных характеристик

полевых транзисторов с индуцированным n-каналом

4.8. Установить в схеме Uзи = 2.5 В. Включить ИУ и осциллограф, зарисовать выходную характеристику ПТИЗ, измерить параметры выходной характеристики и сравнить ее с построенной в п. 4.5 при Uзи = 2.5 В.

4.9. Повторить п. 4.8, но при Uзи = 3 В.

4.10. Повторить п. 4.8, но при Uзи = 5 В.

4.11. Выключить ИУ .

5. Передаточные характеристики транзисторного ключа на основе ПТИЗ с индуцированным n-каналом

5.1. Собрать схему ИУ на рис. 6.19. Включить ИУ. Устанавливая значения Uзи в соответствии с данными таблицы 6.5, для каждого значения Uзи снять показания измерительных приборов и внести их в эту таблицу. По данным таблицы 6.5 построить передаточные характеристики транзисторного ключа, аналогичные показанным на рис. 6.12.

Рисунок 6.19- Схема измерительно й установки для определения передаточных характеристик транзисторного ключа на основе ПТИЗ

с индуцированным n-каналом

Таблица 6.5- Экспериментальные данные для определения передаточных характеристик транзисторного ключа на основе ПТИЗ с индуцированным n- каналом

| Uзи, В | 0 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uси,B |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Выключить ИУ .

5.3. Собрать схему ИУ на рис. 6.20 и получить передаточные характеристики транзисторного ключа на основе ПТИЗ с индуцированным каналом n-типа посредством осциллографов. Здесь на каналы А осциллографов подаётся напряжение Uзи, на канал B XSC1 – напряжение Uси, а на канал В XSC2 через ИНУТ – напряжение, пропорциональное току стока. На экране осциллографа XSC1 отображается передаточная характеристика Uси = f ( Uзи ), а на экране XSC2 – передаточная характеристика Iс = f ( Uзи ) . Включить ИУ и осциллографы, зарисовать передаточные характеристики транзисторного ключа, посредством осциллографов измерить параметры передаточных характеристик и сравнить их с построенными в п. 5.1.

Рисунок 6.20 -  Схема измерительной установки для определения

осциллографическим методом передаточных характеристик транзисторного ключа на основе ПТИЗ с индуцированным n-каналом

5.4. Выключить компьютер и монитор.

Содержание отчёта

1. Схемы измерительных установок.

2. Результаты экспериментов в виде таблиц и построенных по их данным графиков статических характеристик исследованных полевых транзисторов и передаточных характеристик транзисторных ключей.

3. Графики статических характеристик ПТИЗ (передаточных и выходных), полученных осциллографическим методом.

4. Словесная сравнительная оценка результатов измерений методом амперметра и вольтметра и осциллографическим методом.

5. Числовые значения основных параметров [Uзи отс, Iс нач при Uзи = 0 и Rси = f ( Ic ) при Uзи = 0] ПТ со встроенным каналом; Uзи пор ПТ с индуцированным каналом ; малосигнальных параметров исследованных ПТ (S, Rвых , Ku , Rвх).

6. Числовые значения основных параметров транзисторного ключа на основе ПТ с индуцированным каналом (Uзи пор, Uзи гр, Iс гр, Uси гр).

7. Выводы.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ОПЗ – область пространственного заряда

ВАХ – вольтамперная характеристика

ИП – испытуемый прибор

ИТУН – источник тока, управляемый напряжением

ИНУН – источник напряжения, управляемый напряжением

ИУ – измерительная установка

ИНУТ – источник напряжения, управляемый током

ИТУТ – источник тока, управляемый током

В – выпрямитель

ОН – ограничитель напряжения

БТ – биполярный транзистор

ОЭ – общий эмиттер

ОБ – общая база

ОК – общий коллектор

ТК – транзисторный ключ

ПТ – полевой транзистор

МДП – металл-диэлектрик- полупроводник

МОП – металл-окисел-полупроводник

ПТУП – полевой транзистор с управляющим p+-n-переходом

ОИ – общий исток

ОЗ – общий затвор

ОС – общий сток

ПТИЗ – полевой транзистор с изолированным затвором

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Быстров Ю.А., Мироненко И.Г. Электронные цепи и

микросхемотехника. Учебник для ВУЗов. М.: Высшая школа, 2002.

2. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Учебник для ВУЗов. М.: Горячая линия – Телеком, 2001.

3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник для ВУЗов. М.: Высшая школа, 2005.

4. Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций. Учебник для ВУЗов. С-Пб.: Корона принт, 2006.

5. Терехов В.А. Задачник по электронным приборам. Учебное пособие для ВУЗов. СПб.: Лань, 2003.

6. Джонс М.Х. Электроника – практический курс. М.: Постмаркет, 1999.

7. Каганов В.И., Битюгов В.К. Основы радиоэлектроники и связи. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Горячая линия – Телеком, 2006.

8. Лачин В.И., Савельев Н.С. Электроника. Учебное пособие для ВУЗов. Ростов н/д: Феникс, 2000.

9. Кононенко В.В. Электротехника и электроника. Учебное пособие для ВУЗов. Ростов н/д: Феникс, 2007.

10. Бобылев Ю.Н. Физические основы электроники. Учебное пособие для ВУЗов. М.: МГУ, 2005.

11. Готтлиб И.М. Источники питания, инверторы, конверторы, линейные и импульсные стабилизаторы. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Постмаркет, 2000.

12. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. Учебник для ВУЗов. М.: Горячая линия – Телеком, 2003.

13. Новиков Ю.Н. Элекротехника и электроника. Учебное пособие для ВУЗов. СПб.: Питер, 2005.

14. Бобровников Л.З. Электроника. Учебник для ВУЗов. СПб.: Питер,2004.

15. Щука А.А. Электроника. Учебник для ВУЗов. СПб.: БХВ – Петербург, 2005.

16. Жеребцов И.П. Основы электроники. Учебник для ВУЗов. Л.: Энергоатомиздат, 1990.